КАРБЮРАЦІЯ Й КАРБЮРАТОРИ

Згоряння палива може протікати тільки в присутності окиснювача, у якості якого використовується кисень, що перебуває в повітрі. Отже, для повного згоряння певного кількості палива необхідно мати певну кількість повітря, співвідношення яких у суміші оцінюється коефіцієнтом надлишку повітря.

Тому що повітря є газом, а нафтові палива — рідиною, то для повного окиснення рідке паливо необхідно перетворити в газ, тобто випарувати. Тому крім розглянутих чотирьох процесів, відповідних до назв тактів роботи двигуна, завжди є присутнім ще один — процес сумішоутворення.

Сумішоутворення — це процес готування суміші палива з повітрям для спалювання її в циліндрах двигуна.

По способу сумішоутворення ДВЗ розділяються на двигуни із зовнішнім сумішоутворенням і двигуни із внутрішнім сумішоутворенням.

У двигунах із зовнішнім сумішоутворенням готування суміші повітря з паливом починається за межами циліндра в спеціальному приладі — карбюраторі. Такі ДВЗ називаються карбюраторними. У двигунах із внутрішнім сумішоутворенням суміш готується безпосередньо в циліндрі. До таких ДВЗ ставляться дизелі.

1. Вимоги до карбюратора

Карбюрацією називається процес готування суміші з палива й повітря. Розрізняють горючу суміш і робочу суміш. Горюча суміш — це суміш вологих пар палива з повітрям. Робоча суміш утворюється в результаті змішування горючої суміші з газами, що відробили, залишилися від попереднього циклу в циліндрі. Залежно від співвідношення палива й повітря горючі суміші можуть бути різних составів. Для різних режимів роботи двигуна необхідні суміші певного состава.

Тому що повністю згоряє паливо, що тільки випарувалося, то при готуванні горючої суміші необхідно прагнути одержати повний випар палива.

Таким чином, карбюратор повинен виконувати наступні вимоги:

- забезпечувати необхідні умови для випару палива й перемішування його з повітрям;

- автоматично підтримувати оптимальні состави горючої суміші для кожного з режимів роботи двигуна й швидко переходити на кожній з них;

- мати мінімальні гідравлічні опори;

- бути простим по пристрою й доступним для регулювань.

Процес сумішоутворення починається в карбюраторі, де швидкість повітря досягає 150-200 м/с, а витікання палива — 5-6 м/с. Внаслідок різниці швидкостей палива і повітря паливо активне розпорошується в шарах повітря та частково випаровується. Подальший випар палива триває при русі по впускному трубопроводу, стінки якого нагріті, проходженні клапанної щілини і закінчується в циліндрі. Проте, частина палива, що випарувалося, осідає на стінках впускного трубопроводу ( тим більше, чим він холодніше) і у вигляді плівки продовжує рух по ньому. Як частин палива знову встигає випаруватися з стінок.

В основі роботи всіх сучасних автомобільних карбюраторів лежить процес так званого елементарного карбюратора.

2. Елементарний карбюратор

Принципова схема елементарного карбюратора показана на рис. 1.

Рис. 1 Принципова схема найпростішого карбюратора: 1 — запірний клапан; 2 — поплавець; 3 — балансувальний канал; 4 — розпилювач; 5 — дифузор; 6 — дросельна заслінка; 7 — жиклер; 8- поплавкова камера

Основними елементами карбюратора є поплавкова камера 8 з поплавцем 2 і запірним клапаном 1, паливний жиклер 7, дросельна заслінка 6, розпилювач 4 і дифузор 5. Вільний від палива обсяг поплавкової камери повідомляється, як показано на малюнку з початком повітряного каналу. У цьому випадку поплавкову камеру називають збалансованою. За допомогою поплавця 2 і голчастого клапана 1 у поплавковій камері 8 підтримується приблизно постійний рівень палива. Для запобігання витікання палива через розпилювач устя розпилювача рас уважаються вище рівня палива в поплавковій камері на 2-8 мм.

Паливний жиклер 7 дозує паливо, що надходить через розпилювач 4 у повітряний канал карбюратора Дросельною заслінкою регулюється кількість горючої суміші, що подаємося з карбюратора у впускний тракт і циліндри двигуна.

3. Характеристики елементарного і ідеального карбюраторів

3.1 Характеристика елементарного карбюратора

Під характеристикою карбюратора розуміється залежність коефіцієнта надлишку повітря від розрядження в дифузорі або витрати повітря через карбюратор.

Установлене, що з підвищенням розрядження в дифузорі коефіцієнт витрати дифузора μД досягає деякого максимального значення і надалі або залишається майже постійним, або трохи убуває (рис. 2), у той час як коефіцієнт витрати жиклера μж стабільно підвищується у всьому діапазоні розрядження.

Рис. 2. Залежності змін коефіцієнтів витрати дифузора μД і жиклера μж і відносини μд  /μж  від розрідження в дифузорі елементарного карбюратора.

Характери зміни μд  і μж  приводять до того, що відношення при збільшенні розрядження в дифузорі безупинно падає, наближаючись до деякого постійного для кожного карбюратора значення. Таким чином, коефіцієнт надлишку повітря в елементарному карбюраторі зі збільшенням витрати горючої суміші безупинно зменшується.

  - Характеристика ідеального карбюратора

Експлуатаційні режими роботи карбюраторних двигунів відрізняються більшою різноманітністю, і для кожного з режимів повинен бути приготовлений свій оптимальний состав суміші, який буде забезпечувати найвигідніші показники роботи двигуна.

Двигун розбудовує максимальну потужність при α<1. При цьому, чим менше навантаження, тим більше зрушується убік збагачення состав суміші, що забезпечує максимальну потужність двигуна.

Найбільш економічно двигун працює при α≈ 1,1, якщо дросельна заслінка відкрита повністю або частково. При незначному відкритті заслінки економічна робота двигуна досягається при α < 1. Однак завжди значення а на економічних режимах більше, чим на потужних режимах.

Щоб підтримати усталену роботу двигуна з мінімальною частотою обертання колінчатого вала на холостому ходу, необхідно приготувати суміш із коефіцієнтом надлишку повітря 0,7-0,8, а для пуску холодного двигуна - 0,4-0,6.

У табл. 1 наведені суміші для різних режимів роботи двигуна.

Таблиця 1. Суміші для різних режимів роботи двигуна

| Режим роботи | α | Вид суміші |
| --- | --- | --- |
| Максимальна потужність | 0,85-0,9 | Збагачена |
| Середні (часткові) навантаження | 1,12-1,15 | Збіднена ¦ |
| Розгін | 0,8-0,9 | Збагачена |
| Холостий хід при мінімальній частоті обертання колінчатого вала | 0,7-0,8 | Значно збагачена |
| Пуск | 0,4-0,6 | Сильно збагачена ( |

Характеристика ідеального карбюратора зовсім не збігається з характеристикою елементарного карбюратора (рис. 3).

Якщо на основному режимі роботи (середні положення дросельної заслінки) суміш повинна бути збідненої, то елементарний карбюратор її збагачує, при пуску двигуна замість збагачення суміш збіднюється і т.д.

Рис. 3. Характеристики карбюраторів: 1 — елементарного; 2 — ідеального

Для того щоб скорегувати характеристику елементарного карбюратора і пристосувати його до роботи на всіх режимах у конструкцію карбюратора вводиться ряд спеціальних пристроїв, які забезпечують готування оптимального состава суміші для кожного з режимів роботи двигуна Такими пристроями є:

- коригувальні пристрої головних дозуючих систем;

- пристосування для полегшення пуску;

- системи холостого ходу;

- економайзери (збагачувачі);

- прискорюючі насоси (прискорювачі збагачення).

3.3 Головна дозуюча система

Головна дозуюча система (ГДС) призначена для подачі основної кількості палива на всіх режимах роботи двигуна під навантаженням. Вона забезпечує коректування характеристики елементарного карбюратора, тобто збіднюємо суміш при роботі двигуна на неповних навантаженнях. Досягається про одним з наступних способів.

- зміною співвідношення прохідних перетинів жиклера і дифузора

- пневматичним гальмуванням палива

Для реалізації першого способу застосовують два-три дифузори. При малих швидкостях повітря працює малий дифузор, а потім вступає в роботу великої.

Використання багатодифузорних карбюраторів дає гарний ефект тільки при більших навантаженнях. На малих навантаженнях, як правило, розрядження в розпилювача знижується, і розпилення палива погіршується. У цих випадках у багатокамерних карбюраторах використовується послідовне відкриття дросельних заслінок. При малих навантаженнях відкривається тільки одна дросельна заслінка (у двокамерному карбюраторі), і працює тільки одна змішувальна камера. При перехід до більших навантажень у роботу включається друга камера.

При другому способі використовують компенсаційні колодязі (рис. 4, а). Колодязь із повітряним жиклером 3 розмішають між головним жиклером 2 і розпилювачем за допомогою повітряного жиклера перепад тисків на головному жиклері зменшується. У результаті знижується швидкість руху палива через головний жиклер, а отже, і витрата палива. При цьому коефіцієнт надлишку повітря збільшується, і суміш збіднюється. Таким чином, для економічної роботи двигуна пропускна здатність повітряного жиклера має таке ж значення, як і пропускна здатність паливного жиклера.

Рис. 4 Способи формування різних характеристик карбюратора: а - компенсація состава суміші; б — дія економайзера; в — використання системи холостого ходу; г — використання пристрою для полегшення пуску двигуна; д — дія прискорюючого насоса; 1 — поплавкова камера; 2 — головний жиклер; 3 — повітряний жиклер; 4 — дросельна заслінка; 5 — дифузор; 6 — повітряна заслінка; 7 — розпилювач; 8 — шток; 9 — клапан економайзера; 10— жиклер економайзера; 11 — компенсаційний колодязь; 12— регулювальний гвинт; 13, 14 — повітряний і паливний жиклери системи холостого ходу відповідно; 15 — повітряний клапан; 16 — поршень прискорюючого насоса, 17 — зворотний клапан, 18 — клапан; 19— форсунка

При цьому утворюється паливоповітряна емульсія, яка і надходить через розпилювач у змішувальну камеру. Такі карбюраторі  називаються емульсійними. При тиску менше цього значення через розпилювач буде надходити лише паливо.

Дифузор, головний паливний жиклер, розпилювач і система компенсації становлять ГДС.

3.4 Допоміжні пристрої

Економайзери й еконостати застосовуються в режимі максимальної потужності двигуна для одержання збагаченої суміші. Збагачення досягається збільшенням витрати палива за допомогою спеціального каналу, який починає відкриватися при майже повному відкритті дросельної заслінки. Тобто при певній величині відкриття дроселя в економайзерів механічно (рис. 4, б), а в еконостатів пневматично ( при значному перепаді тисків) у роботу вступає додатковий жиклер 10, через який проходить додаткова кількість палива. Суміш збагачується до одержання коефіцієнта надлишку повітря 0,85-0,9.

Рис. 5. Схема найпростішого еконостата: / — вхідний патрубок повітряного каналу; 2, 3 — розпилювачі

Еконостати застосовують у карбюраторах, що живлять відносно невелике число циліндрів, коли через пульсацію потоку важко організувати компенсацію горючої суміші звичайним способом — понизити розрядження в паливного жиклера. Існуючі еконостати подають паливо безпосереднє в горловину дифузора через розпилювач 3 (рис. 5) або в зону вхідного патрубка 1 головного повітряного каналу карбюратора.

В обох випадках еконостати усувають перезбідніння суміші, що виникає іноді при високих частотах обертання колінчатого вала на середніх і більших навантаженнях, особливо в багатокамерних карбюраторах.

Прискорюючі насоси. При різкому відкритті дроселя, напри заходів при обгоні автомобіля, суміш збіднюється, і двигун не може розвити максимальну потужність.

Збідніння пояснюється тим, що швидкість повітря в карбюраторі росте більш інтенсивно, ніж швидкість витікання палива.

Запобігання збідніння горючої суміші при різкому відкритті дросельної заслінки досягається за допомогою прискорюючого насоса, що подає додаткове паливо. Насос подає тільки одну порцію палива, а потім вступає в дію економайзер. Поршень 16 (див. рис. 4, д) одночасно з відкриттям дроселя рухається вниз, збільшуючи тиск палива під собою. У результаті кулька клапана 17 притискається до сідла, закриваючи канал поплавкової камери, і піднімається голка клапана 18. Через форсунку 19 подана порція палива впорскується в горловину дифузора. Останнім часом поршневі прискорюючі насоси витісняються діафрагменими.

Система холостого ходу. На холостому ходу ефективна потужність із колінчатого вала не знімається, а вся індикаторна потужність витрачається на подолання механічних втрат. Тому для підтримки мінімальної частоти обертання колінчатого вала бажане використовувати мінімальну кількість горючої суміші. Але, щоб двигун працював стійко, суміш повинна бути сильно збагаченої. Для одержання такої суміші застосовують систему холостого ходу (рис. 4, в), що представляє собою «окремий карбюратор» з паливним 14 і повітряним 13 жиклерами Тому що на цьому режимі дросель прикритий, під ним наростає розрядження, під дією якого суміш виходить через отвір під дроселем. Кількість суміші регулюється гвинтом 12.

Економайзер примусового холостого ходу. Примусовий холостий хід - це режим роботи двигуна при русі автомобіля накатом з відпущеною педаллю керування дросельною заслінкою, але не виключеною передачею в коробці передач. У даному режимі колінчатий вал двигуна, що приводиться від коліс автомобіля, має підвищену частоту обертання. У результаті під прикритою заслінкою утворюється підвищене розрядження, що за одиницю часу приводить до збільшеної витрати багатої горючої суміші. Якщо вже при збагачених составах суміші паливо згоряє не повністю, то при сильно збагачених составах не повне згоряння палива зростає ще більше. При цьому в навколишнє середовище викидається збільшена кількість окису вуглецю. Щоб це усунути, а також для економії палива необхідно на цей період відключити його подачу. Це завдання виконує економайзер примусового холостого ходу. Він являє собою електромагнітний клапан, який при частоті обертання колінчатого вала більш 1500—1700 хв-1 і закритій дросельної заслінці перекриває паливний канал системи холостого ходу.

Для роботи економайзера примусового холостого ходу необхідні два датчики: датчик частоти обертання колінчатого вала і датчик положення дросельної заслінки. Сигнали із цих датчиків обробляються в спеціальному блоці керування електромагнітним клапаном. Така система зветься системи автоматичного керування економайзером примусового холостого ходу  й дозволяє в умовах міського режиму руху автомобіля заощаджувати до 5 % палива на кожні 100 км пробігу й знизити викид у навколишнє середовище токсичних речовин приблизно на 25 %.

Пристрою для полегшення пуску двигуна. При пуску двигуна через низьку частоту обертання колінчатого вала швидкість руху повітря, а якщо двигун холодний, те й підігрів заряду відсутньо. Состав суміші, відповідний до межі запалення може бути отриманий тільки за рахунок випару легких фракцій палива, що можливо при введенні у впускний тракт великої кількості палива, тобто шляхом готування сильно збагаченого состава суміші, для чого закривають повітряну заслінку (рис. 4, г), а дросельну заслінку залишають небагато відкритої.

У повітряній заслінці встановлений клапан 15, який пропускає невелика кількість повітря. Тому що повітряна заслінка закрит розрядження, що зросло, діє на всі паливні жиклери, і паливо в дифузори інтенсивно надходить як через ГДС, так і через систему холостого ходу, що в сукупності з обмеженням кількості повітря забезпечує одержання сильне збагаченої суміші. Останнім часом клапан на повітряній заслінці не встановлюється. Замість цього періодично відкривається й закривається сама повітряна заслінка відповідно до тактів усмоктування. Керування повітряною заслінкою здійснюється спеціальною діафрагменою камерою, яка реагує на розрядження в змішувальній камері.

Обмежники частоти обертання колінчатого вала. Для обмеження максимальної швидкості руху вантажних автомобілів до складу системи живлення вводять обмежники максимальної частоти обертання колінчатого вала. Найбільше поширення одержав пневмоцентробіжний обмежник (рис. 6), який складається з відцентрового датчика 6 і виконавчого механізму 2.

У нерухливому корпусі датчика розміщений корпус, що обертається 9, у якому встановлений клапан  Пружина 8 клапана відрегульована таким чином, що при частотах обертання колінчатого вала нижче максимального значення клапан утримується у відкритому положенні, при досягненні максимальної частоти обертання підлога дією відцентрової сили клапан закривається.

Рис. 6. Схема пневмоцентробіжного обмежника частоти обертання колінчастого вала: 1 — мембрана; 2 — виконавчий мембранний механізм; 3 — важіль; 4 — пружина; 5 — сполучна трубка; 6 — датчик; 7 — клапан; 8— пружина клапана; 9— обертовий корпус; а — дренажний канал

Порожнина над мембраною 7 виконавчого механізму 2 повідомляється із внутрішньою порожниною обертового корпуса датчика і каналами зі змішувальною камерою та задросельним простором карбюратора. Порожнина під мембраною разом з порожниною нерухомого корпуса датчика через канал а повідомляється із впускним патрубком двигуна або з навколишнім середовищем.

При частоті обертання колінчатого вала менше максимальної, коли клапан 7 датчика відкритий, обидві порожнини виконавчого механізму повідомляються між собою, і під дією пружини 4 мембрана прогинається вниз.

При перевищенні значення максимальної частоти обертання клапан опускається в сідло, повідомлення порожнини над мембраною з навколишнім середовищем припиняється, внаслідок виникаючого розрядження діафрагма прогинається нагору, розтягуючи пружину 4, і через важіль 3 дросельні заслінки закриваються. З'єднання порожнини над мембраною як з порожниною над дросельною заслінкою, так і з порожниною під нею забезпечує необхідне розрядження над мембраною при будь-якому положенні дросельної заслінки незалежно від навантаження.

Контрольні питання

- Чим відрізняється горюча суміш від робочої?

- Назвіть вимоги, пропоновані до карбюратора.

- Поясните принцип дії елементарного карбюратора.

- Для чого в карбюраторах застосовують дифузори?

- Назвіть величини коефіцієнта надлишку повітря, відповідні до режимів роботи двигуна: максимальної потужності, середніх навантажень, розгону, холостого ходу, пуску.

- Призначення головної дозуючої системи.

- Які елементи карбюратора становлять головну дозуючу систему?

- Призначення економайзера, еконостата і прискорювального насоса.

- Для чого використовують багатодифузорні карбюратори?

- Які карбюратори називаються емульсійними?

- Принцип дії пристрою для полегшення пуску двигуна