ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОГО ЦИКЛУ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

У карбюраторному двигуні процес готування горючої суміші здійснюється в основному не в циліндрі, а в карбюраторі.

Характерними рисами карбюраторних двигунів відносно умов здійснення робочого циклу є:

- застосування легке парких палив (бензин, спирт, бензол і т.п.);

- порівняно низькі ступені стиску (α = 6-11);

- примусове запалення робочої суміші за допомогою електричної іскри;

- низький коефіцієнт надлишку повітря (α = 0,8-1,2) і порівняно високі оберти ( до 14 тис. у хвилину);

- застосування головним чином кількісного регулювання суміші через відносно вузький діапазон можливої зміни її якісного состава.

§ 1. ПРОЦЕС ЗГОРЯННЯ В КАРБЮРАТОРНОМУ ДВИГУНІ

У карбюраторному двигуні процес сумішоутворення (тобто розпилювання палива, перемішування його з повітрям і випар) починається в карбюраторі, триває у впускному трубопроводі, що підігрівається, і закінчується в циліндрі в тактах впуску й стиску. У зв'язку із цим до моменту появи електричної іскри в камері згоряння перебуває порівняно однорідна робоча суміш, що полягає з повітря, пар палива й домішки залишкових газів. Звичайно ця суміш перебуває в інтенсивному турбулентному русі.

Відповідно до характеру протікання процесу згоряння прийнято розрізняти три фази його розвитку (рис. 1):

перша — початкова, від моменту появи іскри до початку різкого підвищення тиску в циліндрі ( від крапки / до крапки 2, кут φ1);

друга — фаза ефективного згоряння, від Початку різкого підвищення тиску до моменту досягнення їм максимальної величини ( від крапки 2 до крапки 3, кут φ2);

третя — фаза догорання (кут φ3).

Рис. 1. Зміна тиску р у циліндрі й частки згорілої маси mсг у карбюраторному двигуні (n=900 про/хв, α=0,865)

У першій фазі відбувається поступове формування початкового вогнища згоряння, що виник під дією високовольтного електричного розряду між електродами свічі. У цій фазі згоряє незначна частина суміші, причому швидкість згоряння залежить в основному від хімічних властивостей палива, а також від состава, температури й тиску суміші. Помітного виділення тепла й підвищення тиску в циліндрі за цей час, що становить до 25% загальної тривалості процесу згоряння, не спостерігається.

Оскільки поширення полум'я можливо лише при певному співвідношенні між кількостями горіння, що виділяється в зоні тепла, що й приділяється в навколишнє середовище, те зайва турбулізація суміші, що викликає посилену тепловіддачу із зони горіння, на цій стадії небажана. Тому електроди свічі нерідко поміщають у спеціальному поглибленні.

У другій фазі турбулентні рухи робочої суміші підсилюють підведення тепла й проникнення активних часток до шарів незгорілої суміші від фронту полум'я (тонкого шару, у якому розбудовується реакція згоряння), викликають збільшення його поверхні і, отже, сприяють підвищенню масової швидкості згоряння. До моменту закінчення цієї фази фронт полум'я викривляється настільки, що може роздробитися та утворювати окремі зони згоряння. Протягом цієї основної фази згоряє. До 90% суміші й виділяється найбільша кількість тепла.

Момент досягнення максимального тиску залежить від швидкості тепловиділення й збільшення обсягу надпоршневого простору: при ε = 7-8 максимальний тиск досягається при положенні поршня на 12—15° після В.М.Т., а тривалість другої фази становить 25—30° повороту колінчатого вала.

Швидкість наростання тиску  Wρ при ε = 6,5 -8 досягає 1,1—1,6 кгс/(см2 • град). Менша жорсткість процесу по порівняно з дизелем пояснюється тим, що при примусовому запалюванні робоча суміш згоряє поступово, у міру поширення фронту полум'я.

До моменту досягнення Рі згоряння не закінчується й максимальна температура досягається трохи пізніше.

У третій фазі відбувається догорання суміші близько стінок, у глибині зони згоряння й у затиснених обсягах.

Момент закінчення цієї фази на індикаторній діаграмі зафіксувати важко, тривалість її в значніний мері залежить від фізико-хімічних властивостей суміші й становить 20—35° повороту колінчатого вала.

§ 2. ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕС ЗГОРЯННЯ Й ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

1. СОСТАВ СУМІШІ

Вплив состава суміші на показники роботи двигуна проявляється через кількість палива, що доводиться на одиницю робочого обсягу циліндра, повноту і швидкість згоряння. При надмірному збагаченні або зайвому збіднінні суміші (рис. 2) швидкість її згоряння зменшується настільки, що виділення тепла перестає відповідати його відводу із зони згоряння й полум'я гасне. Найменший коефіцієнт надлишку повітря αmin. при якому забезпечується горючість суміші, називається верхнім, а найбільший αmax — нижньою межею поширення полум'я.

Рис. 2. Залежність швидкості поширення полум'я від коефіцієнта надлишку повітря

Межі залежать від властивостей палива, стану суміші й потужності джерела запалювання. Для карбюраторних двигунів, що працюють на рідких паливах, коефіцієнт надлишку повітря повинен бути 0,6<α1,4.

Так як найбільша швидкість поширення полум'я виходить при α = 0,8-0,9, те цьому так званому потужному коефіцієнту надлишку повітря ям відповідає найменша тривалість згоряння й найменший оптимальний кут випередження запалювання, а також найбільша швидкість наростання тиску, його максимальне значення pz і величина середнього індикаторного тиску pi (рис. 3).

Зниження при надмірному збагаченні суміші пояснюється зменшенням швидкості поширення полум'я й недостатнім виділенням тепла через неповноту згоряння палива.

Найкраща економічність роботи карбюраторних двигунів при ε = 7 і майже повному відкритті дросельної заслінки досягається при економічному коефіцієнті надлишку повітря α = 1,1 - 1,2.

Рис. 3. Залежності рі й gi при постійному числі обертів і незмінному положенні дросельної заслінки

Це пояснюється тим, що при такому збіднінні горючої суміші найбільше вдало сполучаються повнота й порівняно висока швидкість згоряння.

Погіршення економічності двигуна при подальшому збільшенні α обумовлене нестабільністю, що різко підсилюється, процесу згоряння.

Величина αэ  залежить від конструктивних особливостей двигуна й режиму його роботи. Зокрема, зі збільшенням ε і підвищенням потужності джерела запалювання двигун може стійко працювати на більш бідній суміші.

Максимальна температура газів, що відробили, спостерігається при α≈ 1, тому що при збагаченні суміші вона зменьшується спочатку внаслідок збільшення швидкості згоряння, а надалі через значне недовиділення тепла при зростаючій неповноті згоряння, а при збіднінні суміші — через зниження температури згоряння.

2. СТУПІНЬ СТИСКУ

Зі збільшенням ε зменшується зміст залишкових газів у робочій суміші й підвищуються температура й тиск наприкінці стиску. У зв'язку із цим тривалість початкової й ефективної фаз згоряння, а отже, і оптимальний кут випередження запалювання зменшуються. Однак через збільшення частки суміші, що перебуває в пристіночних шарах і в затиснених обсягах, зростає відносний вплив догорання. Поряд зі зростанням впливу догорання палива підсилюються дисоціація продуктів згоряння й тепловідводи в стінки циліндрів.

При збільшенні ступеня стиску понад ε = 8 економічність двигуна збільшується порівняно незначно, але в той же час різко підвищуються вимоги до антидетонаційних якостей палива й зростають навантаження на деталі кривошипного механізму.

Рис. 5. Вплив ступеня стиску на показники робочого циклу карбюраторного двигуна

3. НАВАНТАЖЕННЯ

У міру зменшення потужності двигуна шляхом дроселювання на впуску зміст залишкових газів у робочій суміші збільшується, а коефіцієнт наповнення й тиск кінця стиски зменшуються.

Незважаючи на збагачення суміші, що вживає на малих навантаженнях з метою підвищення надійності запалення й швидкості згоряння робочої суміші, процес згоряння розтягується через неможливість реалізації більших кутів випередження запалювання, повнота згоряння, рz і рі зменшуються, а gі збільшується (рис. 6). Наприклад, на холостому ходу питома індикаторна витрата палива приблизно вдвічі більше, чим при повному навантаженні.

Рис. 6. Залежність індикаторних показників двигуна ГАЗ-51 від навантаження при n-2620 об/хв

4. ЧИСЛО ОБЕРТІВ

Зі збільшенням числа обертів підсилюється турбулізація свіжого заряду в тактах впуску й стиску, що приводить до збільшення швидкості згоряння, що досягає в сучасних швидкохідних двигунах 50-60 м/сек.

Рис. 6. Залежність показників робочого циклу двигуна ГАЗ-51 від обертів при повністю відкритій дросельній заслінці

Однак у зв'язку зі збільшенням тривалості початкової й завершальної фаз по куту повороту колінчатого вала для забезпечення оптимальних умов згоряння при підвищенні обертів необхідно побільшати кут випередження запалювання.

Максимальний тиск циклу зі збільшенням обертів (рис. 6) змінюється незначно, середній індикаторний тиск у зв'язку зі зменшенням ηv трохи зменшується, а індикаторний КПД внаслідок збільшення а й зменшення відносної тепловіддачі в стінки циліндрів збільшується.

Підвищення температури газів, що відробили, пояснюється як підвищенням інтенсивності виділення тепла, так і зменшенням ступені охолодження продуктів згоряння.

5. КУТ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ

Кутом випередження запалювання φзаж називається кут повороту колінчатого вала від моменту появи електричної іскри до приходу поршня до в. м. т.

При пізньому запалюванні процес згоряння розтягується, тому що формування фронту полум'я відбувається в обсязі, що збільшується, а основна фаза здійснюється при значно ослабленій турбулентності заряду. При занадто ранньому запалюванні згоряння відбувається в основному до в. м. т., збільшення негативної роботи наприкінці такту стиску в цьому випадку, незважаючи на більш повне розширення продуктів згоряння, повністю не компенсується.

У міру збільшення φзаж (рис. 7) максимальний тиск рг збільшується, тому що виділення тепла відбувається ближче до в.м.т., а у зв'язку з більш повним розширенням продуктів згоряння температура, що відробили газів зменшується.

З метою одержання найбільшої потужності й найкращої економічності двигуна кут випередження повинен бути оптимальним.

Величина кута оптимального випередження запалювання залежить від ряду факторів, наприклад від збільшення ступеня стиску, підвищення навантаження й зменшення числа обертів ( при цьому кут зменшується), визначається досвідченим шляхом і перебуває в межах 15—50°.

Рис. 7. Залежність індикаторних показників двигуна ГАЗ-21 від кута випередження запалювання φзаж при n = 2000 об/хв, α = 0,9.

Зміна φзаж під час роботи двигуна здійснюється за допомогою вакуумного-відцентрово-вакуумного автомата: відцентровий пристрій змінює φзаж  залежно від обертів, а вакуумне — залежно від навантаження двигуна.

§ 3. ФОРМА КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ

Форма камери згоряння й розташування свічі запалювання впливають на розвиток процесу згоряння й показники роботи двигуна.

Так, турбулізація свіжого заряду, що виникла в процесі його вступу в циліндр, може бути додатково посилена наприкінці такту стиску, якщо камера згоряння має відповідну форму або якщо в ній є витискувачі. При малій відносній поверхні камери тепловіддача в стінки циліндра буде мінімальною.

У випадку центрального розташування свічі процес згоряння розбудовується більш інтенсивно, що приводить до скорочення його тривалості й збільшенню швидкості наростання тиску. Уважають, що свіча повинна бути розташована ближче до випускного клапана ( для зменшення небезпеки детонації), однак у цій зоні не повинне бути інтенсивної турбулізації заряду й помітної концентрації залишкових газів.

Рис. 50. Камери згоряння карбюраторних двигунів:

а - е бічним розташуванням клапанів; б - напівклинова; в – шатрова; г - шатрова з витискувачем; д - циліндрична; е - плоскоовальна (еліптична); ж - клиноподібна в головці; з - клиноподібна в циліндрі

З метою забезпечення високих енергетичних і економічних показників, а також бездетонаційної роботи двигуна до камери згоряння пред'являється ряд вимог:

- компактність, тобто мінімальне відношення поверхні камери до її обсягу;

- відсутність вилучених зон від свічі запалювання;

- помірковано необхідний ступінь турбулізації свіжого заряду в тактах впуску й стиску;

- інтенсивне охолодження гарячих місць;

- забезпечення гарного очищення й наповнення.

У камері згоряння з бічним розташуванням клапанів (рис. 8, а, двигуни ЗИЛ-120, ГАЗ-51) завихрення свіжого заряду забезпечується його витисненням із зазору між головкою циліндра й днищем поршня. У зв'язку з поступовим збільшенням поверхні фронту полум'я тиск при згорянні наростає плавно.

Деяке збільшення у внаслідок невеликого шляху пробігу полум'я й наявності завихрень свіжого заряду можливо в клиноподібній, камері згоряння (рис. 8, ж, з). Гарне наповнення й компактність камери обумовлюють високі енергетичні й економічні показники двигуна.

Високою компактністю відрізняється шатрова камера (рис. 8 в, г), застосовувана при підвищених ε

При верхньому розташуванні клапанів у зв'язку з відсутністю різких поворотів повітряного потоку й можливістю збільшення діаметра клапанів виходить більш високий (на 8-10%) коефіцієнт наповнення. У вітчизняних двигунах найбільше поширення одержали плоскоовальна (рис. 8, е) і напівклинова (рис. 8, б) камери згоряння (ЗИЛ-130, ГАЗ-21).