СУМІШОУТВОРЕННЯ В ДИЗЕЛІ

У дизелях сумішоутворення відбувається усередині циліндрів. Система сумішоутворення забезпечує:

- розпилювання палива;

- розвиток паливного факела;

- прогрів, випар і перегрів паливних пар,

- змішування пар з повітрям.

Сумішоутворення починається в момент початку упорскування палива і закінчується одночасно із закінченням згоряння. У цьому випадку час на сумішоутворення приділяється в 5-10 раз менше, чим і карбюраторному двигуні. І по всьому обсягу утворюється неоднорідна суміш ( є ділянки дуже збідненого состава, а є ділянки сильно збагаченого состава). Тому горіння протікає при більших сумарних значеннях коефіцієнта надлишку повітря (1,4-2,2).

Розвиток сумішоутворення й одержання оптимальних результатів у дизелі залежить від наступних факторів:

- способу сумішоутворення;

- форми камери згоряння;

- розмірів камери згоряння;

- температури поверхонь камери згоряння;

- взаємних напрямків руху паливних струменів і повітряного заряду.

При цьому ступінь їх впливу залежить від типу камери згоряння

1. Класифікація камер згоряння

Поряд із забезпеченням оптимального сумішоутворення камери згоряння повинні сприяти одержанню високих економічних показників і гарних пускових якостей двигунів.

Залежно від конструкції і використовуваного способу сумішоутворення камери згоряння дизелів діляться на дві групи: нерозділені й розділені.

Нерозділені камери згоряння являють собою єдиний обсяг і мають звичайно просту форму, яка, як правило, узгодиться з напрямком, розмірами й числом паливних факелів при упорскуванні. Ці камери коМПактні, мають відносно малу поверхню охолодження, завдяки чому знижуються втрати теплоти. Двигуни з такими камерами згоряння мають пристойні економічні показники й гарні пускові якості.

Нерозділені камери згоряння відрізняються більшою різноманітністю форм. Найчастіше вони виконуються в днище поршнів, іноді частково в днище поршня й частково в головці блоку циліндрів, рідше — у головці.

На рис. 1 показані деякі конструкції камер згоряння нерозділеного типу.

У камерах згоряння, наведених на рис. 1, а-д якість сумішоутворення досягається винятково шляхом розпилення палива й узгодження форми камер з формою факелів упорскування палива. У цих камерах чаші всього застосовуються форсунки із багатьма отворами розпилювачами й використовуються високі тиски упорскування. Такі камери мають мінімальні поверхні охолодження. Для них характерний низький ступінь стиску

Камери згоряння, показані на рис. 1, е-з, мають більш розвинену поверхню, яка передає тепло, що трохи погіршує пускові властивості двигуна. Однак шляхом витиснення повітря з надпоршневого простору в обсяг камери в процесі стиску вдається створити інтенсивні вихрові потоки заряду, які сприяють гарному перемішуванню палива з повітрям. При цьому забезпечується висока якість сумішоутворення.

Рис. 1. Камери згоряння дизелів нерозділеного типу: а — тороідальна в поршні; 6 — напівсферична в поршні й головці циліндра; в — напівсферична в поршні; г — циліндрична в поршні; д — циліндрична в поршні з бічним розміщенням; е — овальна в поршні; ж — кульова в поршні; з — тороідальна в поршні з горловиною; і — циліндрична, утворена днищами поршнів і стінками циліндра; до — вихрова в поршні; л - трапецеідальна в поршні; м — циліндрична в головці під випускним клапаном

Камери згоряння, показані на рис. 1, ко-м, знаходять застосування в багатопаливних двигунах. Для них характерна наявність строга спрямованих потоків заряду, що забезпечують випар палива і його введення в зону згоряння в певній послідовності. Для поліпшення робочого процесу в циліндричній камері згоряння в головці під випускним клапаном (рис. 1, м) використовується висока температура випускного клапана, який є однієї зі стінок камери.

Розділені камери згоряння (рис. 2) складаються із двох окремих обсягів, що з'єднуються між собою одним або декількома каналами. Поверхня охолодження таких камер значно більше, чим у камер нерозділеного типу. Тому у зв'язку з більшими тепловими втратами двигуни з розділеними камерами згоряння мають звичайно гірші економічні й пускові якості й, як правило, більш високі ступені стиску.

Однак при розділених камерах згоряння за рахунок використання кінетичної енергії газів, що перетікають із однієї порожнини в іншу, вдається забезпечити якісне готування паливно-повітряної суміші, завдяки чому досягається досить повне згоряння палива і усувається димлення на випуску.

Крім того, дія сполучних каналів розділених камер дозволяє значно зменшити «жорсткість» роботи двигуна і знизити максимальні навантаження на деталі кривошипно-шатунного механізму Деяке зниження «твердості» роботи двигунів з розділеними камерами згоряння може також забезпечуватися шляхом підвищення температури окремих частин камер згоряння

Рис. 2. Камери згоряння дизелів розділеного типу: а — передкамера; б — вихрова камера в головці; в — вихрова камера в блоці

2. Способи сумішоутворення

Залежно від характеру випару, перемішування з повітряним зарядом і способу введення в зону горіння основної маси, що впорскується палива в дизелях розрізняють об'ємний, плівковий і об'ємно-плівковий способи сумішоутворення.

2.1 Об'ємний спосіб сумішоутворення

При об'ємному способі сумішоутворення паливо вводиться в дрібно розпиленому краплинно-рідкому стані безпосередньо в повітряний заряд камери згоряння, де потім воно випаровується й перемішується з повітрям, утворюючи паливно-повітряну суміш.

При об'ємному сумішоутворенні використовують, як правило, нерозділені камери згоряння (так званий безпосереднє упорскування). Якість сумішоутворення в цьому випадку досягається в основному шляхом узгодження форми камери згоряння з формою й числом паливних факелів. При цьому важливе значення має розпилення палива при упорскуванні. Коефіцієнт надлишку повітря для таких двигунів обмежується значеннями 1,5-1,6 і вище.

Двигуни з безпосереднім упорскуванням мають наступні гідності:

- високою економічністю;

- гарними пусковими якостями;

- порівняно низьким ступенем стиску ( від 13 до 16):

- відносною простотою конструкції камери згоряння й можливістю форсування наддування.

Основними недоліками цих двигунів є:

підвищені значення коефіцієнта надлишку повітря (1,6-2) на номінальних режимах і як наслідок помірний величина середнього ефективного тиску;

- висока «жорсткість» роботи

- складна паливна апаратура й тяжкі умови її роботи у зв'язку з високими тисками.

При передкамерному об'ємному способі сумішоутворення камери згоряння діляться на дві частини: передкамеру і основну камеру.

Передкамера звичайно розміщається в головці циліндра (рис. 2, а), їхня форма являє собою тіло обертання. Обсяг передкамери 20-40 % обсягу камери згоряння. З основною камерою передкамера з'єднується каналом невеликого перетину.

Сумішоутворення здійснюється за рахунок кінетичної енергії газів, що протікають із більшими швидкостями з основної камери в передкамеру в процесі стиску й з передкамери в основну в процесі згоряння. Тому в цьому випадку не пред'являються високі вимоги до якості розпилення й рівномірності поширення палива при упорскуванні. Це дозволяє використовувати тиск упорскування в 8-15 МПа й форсунки з однодірчастим розпилювачем.

До гідностей передкамерного об'ємного сумішоутворення можна віднести:

- невисокий максимальний тиск згоряння в порожнині циліндра (4,5-6,0 МПа) і невелика «жорсткість» роботи (0.25-0,3 МПа);

- низька чутливість до зміни швидкісних режимів і можливість форсування по частоті обертання колінчатого вала;

- низькі вимоги до якості розпилення палива, можливість використання невисокі тиски упорскування й форсунки з розпилювачами з одним отвором при більших значеннях прохідних перетинах каналів:

- згоряння палива відбувається при відносно невеликому коефіцієнті надлишку повітря (1,2).

Недоліками передкамерного об'ємного сумішоутворення є:

- низькі економічні показники через збільшення відводу теплоти при теплопередающій поверхні значної величини й додаткових газодинамічних втратах при перетіканні газу з однієї камери в іншу;

- утруднення пуску холодного двигуна через більші втрати теплоти при великій поверхні камери згоряння. Для поліпшення пускових якостей у передкамерних дизелях застосовують більш високі ступені стиску (20-21), а в передкамерах іноді встановлюють калільні свічі;

- складні конструкції камери згоряння й головки двигуна.

Вихрекамерне об'ємне сумішоутворення відрізняється тим, що камера згоряння складається з основний і вихровий камер.

Вихрові камери найчастіше виконуються в головці блоку циліндрів (рис. 2, б) і рідше в блоці циліндрів (рис. 2, в). За формою вони являють собою куля або циліндр. З основними камерами вихрові камери згоряння з'єднуються одним або декількома тангенціальними каналами круглої або овальної форми при відносно більших прохідних перетинах. Обсяг вихрових камер - 50-80 % загального обсягу камери згоряння.

Особливістю вихрекамерних двигунів є порівняно незначний перепад тисків між вихровий і основний камерами згоряння й відповідно невеликі швидкості перетикання газів з однієї частини камери в іншу. Тому якість сумішоутворення забезпечується в основному шляхом інтенсивного вихрового руху заряду, який організує в періодах стиску й згоряння.

Інтенсивним вихровим рухом заряду забезпечується гарне використання кисню повітря й бездимна робота двигуна при малих значеннях коефіцієнта надлишку повітря (1,15). При цьому знижуються вимоги до якості розпилення палива, з'являється можливість використання тиску упорскування щодо низьких значень (12-15 МПа) у форсунках з одним сопловим отвором великого діаметра (1-2 мм).

Переваги вихрекамерного об'ємного сумішоутворення:

- можливість роботи при малих значеннях коефіцієнта надлишку повітря, що забезпечує краще в порівнянні з іншими двигунами використання робочого обсягу й одержання більш високих значень середнього ефективного тиску;

- більш низьке, чому у двигунів з безпосереднім упорскуванням максимальний тиск згоряння й зменшення «жорскості» роботи:

- можливість форсування двигуна по частоті обертання колінчатого вала;

- невисокі вимоги до сорту палива;

- низький тиск упорскування й можливість використання більш простої паливної апаратури;

- стабільність роботи двигунів при змінних режимах.

Недоліки вихрекамерного об'ємного сумішоутворення ті ж, що й у передкамерного сумішоутворення.

2.2 Плівковий і об'ємно-плівковий способи сумішоутворення

Спосіб сумішоутворення, при якому паливо попадає не п центр повітряного заряду, а на стінку камери згоряння й розтікається по її поверхні у вигляді тонкої плівки товщиною 12-14 мкм, називається плівковим. Потім плівка інтенсивно випаровується й перемішуючись із повітрям, уводиться в зону горіння.

При плівкове і об'ємно-плівкове сумішоутворенні повітряна-паливно-повітряна суміш готуються одночасно й об'ємним і плівковим способами. Цей спосіб готування суміші має місце практично у всіх дизелях і може розглядатися як загальний випадок сумішоутворення.

Плівкове сумішоутворення усуває два з основних недоліків дизелів: «жорсткість» роботи й димність при випуску газів, що відробили.

При плівковому сумішоутворенні використовується камера згоряння сферичної форми (рис. 3), у якій здійснюється інтенсивний рух заряду: обертальне навколо осі циліндра й радіальне в поперечному напрямку.

Упорскування палива здійснюється односопловою форсункою з тиском початку підйому голки 20 МПа. паливо, що впорскується, зустрічається з поверхнею стінки під гострим кутом і, майже не відбиваючись від неї, розтікається й «розтягується» попутними повітряними потоками в тонку плівку. Маючи більшу поверхню контакту з нагрітими стінками камери згоряння, плівка швидко прогрівається й починає інтенсивно випаровуватися, і тим самим послідовно вводиться в центр камери згоряння, де до цього часу утворюється вогнище горіння.

Рис. 3. Камера згоряння двигуна із плівковим сумішоутворенням: 1 — форсунка; 2 — камера згоряння; 3 — паливна плівка

До гідностей плівкового сумішоутворення можна віднести наступні:

- «м'яка» робота (0,25-0,4 МПа при максимальному тиску циклу 7,5 МПа);

- високі економічні показники на рівні двигунів з об'ємним сумішоутворенням і безпосереднім упорскуванням;

- порівняно проста конструкція паливної апаратури.

Основним недоліком плівкового сумішоутворення є низькі пускові якості двигуна в холодному стані у зв'язку з малою кількістю палива, що берете участь у первісному згорянні.

Рис. 4. Камера згоряння двигуна з об'ємно-плівковим сумішоутворенням: 1 — форсунка; 2 — камера згоряння

Прикладом об'ємно-плівкового сумішоутворення може служити камера згоряння, показана на рис. 4.

Паливо з отворів форсунки під гострим кутом направляється до стінок камери згоряння. Однак потік повітря, що перетікає з надпоршневого простору в камеру згоряння, спрямований назустріч руху палива, перешкоджає утвору плівки й сприяючи лише швидкому випару палива.

«Жорсткість» роботи двигуна при цьому способі сумішоутворення досягає 0,45-0,5 МПа, а питома витрата палива – 106 - 170 г/(кВт ч).

2.3 Порівняльна оцінка різних способів сумішоутворення

Кожному зі способів сумішоутворення властиві свої гідності й недоліки.

Так, двигуни з безпосереднім упорскуванням мають гарні пускові якості, найбільш високі економічні показники й допускають значне форсування наддуванням.

У той же час для цих дизелів характерні високі «жорсткість» роботи, рівень шуму, навантаження на деталі й значення коефіцієнта надлишку повітря, підвищені вимоги до сорту палива й обмежені можливості форсування по частоті обертання колінчатого вала без спеціальних змін у конструкції.

Двигуни із плівковим і об'ємно-плівковим сумішоутворенням при досить високих ефективних показниках, «м'якій» роботі й невимогливості до палива мають погані пускові якості.

«М'яка» робота, порівняно низькі навантаження на деталі, менші значення коефіцієнта надлишку повітря й широкі можливості форсування по частоті обертання колінчатого вала властиві двигунам з розділеними камерами згоряння, однак є значні погіршення економічних показників і погані пускові якості.

3. Розпилення палива

На властивість сумішоутворення, особливо при об'ємному сумішоутворенні, великий вплив виявляє якість розпилення палива при упорскуванні.

Критеріями оцінки якості розпилення є дисперсність розпилення й однорідність.

Розпилення вважається тонким, якщо середній діаметр крапель 5-40 мкм.

Тонкість і однорідність розпилення визначаються тиском упорскування, протитиском середовища, частотою обертання вала насоса й конструктивними особливостями розпилювача.

Крім якості розпилення великий вплив на процес сумішоутворення в дизелях виявляє глибина проникнення факела розпиленого палива в повітряний заряд ( так звана «далекобійність» факела). При об'ємному сумішоутворенні вона повинна бути такий, щоб паливо «пробивало» увесь повітряний заряд, та не осаджуючись при цьому на стінках камери згоряння.

Форма факела (рис. 5) характеризується його довжиною, кутом конусності й шириною.

Формування факела відбувається поступово в процесі розвитку Процесу упорскування. Довжина факела збільшується в міру просування нових часток палива до його вершини. Швидкість просування вершини факела при збільшенні опору середовища й зменшенні кінетичної енергії часток зменшується, а ширина факела збільшується.

Рис. 5. Форма паливного факела і його положення в камері згоряння

Кут конусності при циліндричній формі соплового отвору розпилювача становить 12—20°.

Гранична довжина факела повинна відповідати лінійним розмірам камери згоряння й забезпечувати повний охват простору камери згоряння факелами. При малій довжині факела горіння може протікати поблизу форсунки, тобто в умовах придухи, яка не встигає вчасно надходити з периферійних зон камери в зони горіння. При надмірній довжині факела паливо осідає на стінках камери згоряння. Осіле на стінках камери паливо в умовах безвихрового процесу згоряє не повністю, причому на самих стінках утворюється нагар і сажа.

Паливо, уведене в циліндр у вигляді факелів, розподіляється в повітряному заряді нерівномірно, тому що число факелів, обумовлене конструкцією розпилювача, обмежене.

Іншою причиною нерівномірного розподілу палива в камері згоряння є нерівномірна структура самих факелів.

Звичайно у факелі розрізняють три зони (рис. 6): серцевину, середню частину й оболонку. Серцевина складається з великих часток палива, які в процесі формування факела мають найбільшу швидкість руху. Кінетична енергія часток передньої частини факела передається повітрю, у результаті чого повітря перемішається в напрямку осі факела

Рис. 6. Паливний факел.

1 — серцевина; 2 — середня частина; 3 — оболонка

Середня частина факела містить велика кількість дрібних часток, що утворювалися при дробленні передніх часток серцевини силами аеродинамічного опору.

Розпилені, що й втратили кінетичну енергію частки відтискуються й продовжують рух лише під дією потоку повітря, що захоплюється по осі факела. В оболонці перебувають найбільш дрібні частки, що мають мінімальну швидкість руху.

На розпилення палива впливають наступні фактори

- конструкція розпилювача;

- тиск упорскування;

- стан середовища, у яке впорскується паливо;

- властивості палива.

Незважаючи на те, що конструкція розпилювачів відрізняється більшою різноманітністю, найбільше поширення одержали розпилювачі із циліндричними сопловими отворами (рис. 7, а й штифтові розпилювачі (рис. 7, б). Рідше використовуються розпилювачі із зустрічними струменями (рис. 7, в) і із гвинтовими завихрителями (рис. 7, г).

Розпилювачі із циліндричними сопловими отворами можуть бути багатодирчастими й однодірчастими, відкритими й закритими (із запірною голкою). Штифтові розпилювачі виконуються тільки однодірчастими закритого типу; розпилювачі із зустрічними струмінь мі й із гвинтовими завихрителями можуть бути тільки відкритими.

Циліндричні соплові отвори забезпечують одержання порівняно компактних факелів з малими конусами розширення й великою пробивною здатністю.

Зі збільшенням діаметра отвору сопла глибина проникнення факела зростає. Розпилювач відкритого типу забезпечує менша якість розпилення, чому закритий. Найбільш низька якість розпилення відзначається при використанні сопів відкритого типу на початку й кінці упорскування палива, коли витікання палива й циліндр відбувається при малих перепадах тиску.

Рис 7. Розпилювачі форсунок: а — із циліндричним сопловим отвором: 6 — штифтовий; в — із зустрічними струменями; г — із гвинтовими завихрителями

Штифтові розпилювачі мають голку із циліндричним або конічним штифтом на кінці. Між штифтом і внутрішньою поверхнею соплового отвору є кільцева щілина, тому факел палива, що розпорошується, знаходить форму порожнього конуса. Такі факели добре розподіляються в середовищі повітряного заряду, але мають малу пробивну здатність. Подібні розпилювачі використовуються в розділених камерах згоряння з невеликими розмірами.

Чим вище тиск упорскування, тим більше пробивна здатність і довжина паливного факела, тем тонше й равномірніше розпилення палива.

Середовище, у яке впорскується паливо, впливає на якість розпилення за допомогою тиску, температури й завихрення. З підвищенням тиску середовища збільшується опір просуванню факела, що приводить до зменшення його довжини. При цьому якість розпилення змінюється незначно.

Зростання температури повітря приводить до зниження довжини факела внаслідок більш інтенсивного випару часток палива.

Чим інтенсивніше рух середовища в циліндрі, тем равномірніше розподіляється паливо в обсязі камери згоряння.

Підвищення температури палива приводить до зменшення довжини факела й більш тонкому розпиленню, тому що при нагріванні палива зменшується його в'язкість. Палива, що мають більшу в'язкість, розпорошуються гірше.

4. Утвір горючої суміші й запалення палива

Розпилене паливо, потрапляючи в шари гарячого повітря, нагрівається й випаровується. При цьому в першу чергу випаровуються частки палива діаметром 10-20 мкм, а більші частки випаровуються вже в ході процесу згоряння, поступово утягуючись у нього. Пари палива, перемішуючись із повітрям, утворюють горючу суміш неоднорідну по составу. Чим ближче до поверхні часток, що ще не випарувалися, палива, тем суміш багатше й навпаки. При цьому значення коефіцієнта надлишку повітря по всьому обсягу камери згоряння міняються в дуже широких межах. Просування часток палива в шарах повітря сприяє деякому вирівнюванню состава суміші за обсягом камери згоряння, тому що при цьому відбувається розсіювання пар по траєкторії руху палива.

Тому що в оболонці факела розміри часток палива мінімальні, а температура в порівнянні з усією структурою факела тут найбільша, те й процес сумішоутворення в оболонці відбувається найбільше інтенсивно. У результаті вся оболонка факела випаровується ще до початку горіння. Проте, якась кількість повітря встигає потрапити й у середню частину факела, а також у серцевину. Однак у силу значної концентрації палива в цій зоні процес випару вповільнений.

Після запалення процес сумішоутворення прискорюється, тому що різко зростає температура й швидкість перемішування палива з повітрям. Більший вплив на роботу двигуна виявляє сумішоутворення, що передує до початку згоряння.

До початку згоряння паливо, що випарувалося, проходить стадію хімічної підготовки. При цьому в окремих зонах суміші виникають критичні концентрації проміжних продуктів окиснення, що приводить до теплового вибуху й появі в декількох місцях первинних вогнищ полум'я. Зони з коефіцієнтом надлишку повітря 0,8-0,9 найбільш сприятливі для появи таких вогнищ. Ці зони найбільш імовірні на периферії факела, тому що хімічні й фізичні процеси підготовки палива до згоряння тут закінчуються раніше,

Таким чином, запалення в дизелі можливо при будь-якому сумарному коефіцієнті надлишку повітря. Отже, у дизелі коефіцієнт надлишку повітря не характеризує умови запалення суміші, як це має місце в карбюраторному двигуні (межі запалення).

Контрольні питання

- При яких значеннях відбувається згоряння суміші в дизелях?

- Чим визначається досконалість процесу згоряння в дизелях?

- Чим відрізняються розділені камери згоряння від нерозділених?

- Назвіть відомі вам форми нерозділених камер згоряння.

- Переваги й недоліки розділених камер згоряння.

- Які способи сумішоутворення Ви знаєте?

- Переваги й недоліки безпосереднього упорскування.

- Розповідайте про плівковий і об'ємно-плівковий способи сумішоутворення.

- Гідності й недоліки плівкового сумішоутворення.

- Якими критеріями оцінюється якість розпилення суміші?

- Які фактори впливають на розпилення палива?

- Які типи розпилювачів палива одержали найбільше поширення?

- Чому в дизелі коефіцієнт надлишку повітря не характеризує умови запалення суміші ( по межах)?