Практичне заняття 7

Розподіл гальмових сил

Мета практичного заняття № 7 – закріплення студентами знань, одержаних на лекціях з теми "Гальмівна динаміка рухомого складу".

7.1 Методичні вказівки

Заняття складається в розгляді процесу гальмування в аспекті перерозподілу нормальних навантажень і, як наслідок, необхідності певного розподілу гальмівних сил і можливості забезпечення їх оптимального розподілу.

На практичному занятті рекомендується провести розрахунок, для 2-осьового автомобіля, залежності гальмівної сили на колесах задньої осі Ргал 2 від гальмівної сили на колесах передньої осі Ргал 1, а також провести аналіз процесу гальмування автомобіля по одержаній залежності.

Розрахунок можна проводити для декількох автомобілів або для одного автомобіля в різних становищах (завантажений і незавантажений).

7.2 Визначення гальмівних сил при гальмуванні

На рисунку 7.1 подана розрахункова схема гальмування двохосьового автомобіля.

Рисунок 7.1 – Розрахункова схема гальмування двохосьового

автомобіля

При гальмуванні на автомобіль діють такі сили: сила ваги Ga; нормальні реакції передньої Rz1 і задньої Rz2 осей; сумарні подовжні реакції в контактах коліс із дорогою на передньої осі Rx1, і задньої осі Rx2, які рівні гальмовим силам Ргал1 і Ргал2 . Сила інерції, рівна добутку маси автомобіля на уповільнення ma· jу .

Гальмові сили Ргал1 і Ргал2 можуть бути знайдені з таких формул

Ргал1 = x· Rz1 ;    Ргал2 = x· Rz2 .

Щоб знайти Rz1 і Rz2  роздивимося рівняння рівноваги моментів сил, прикладених щодо точки 2

Rz1· L – ma· jу· hд – Ga· b = 0,			        		  (7.1)

і точки 1

Rz2·L + ma·jз·hд – Ga·а = 0,					  (7.1)

де а і b – координати центру мас автомобіля щодо передньої і задньої осі, м;

hд – висота центру мас над поверхнею дороги, м.

Координати центру мас автомобіля (а і b) можна визначити, розглянувши рівняння рівноваги моментів від дії сил на нерухомий автомобіль щодо точки 2. На нерухомий автомобіль діють тільки Ga , Rz1 і Rz2 , тоді

Rz1· L – Ga· b = 0,

відкіля b = ;    а = L – b.

Висоту центра мас приймають рівній висоті навантажувальної площі для вантажних автомобілів і діаметру колеса для легкових. З рівняння одержимо

Rz1 =  ,

де Ga = ma· g;   ma = .

Аналогічно

Rz2 = .

Якщо прийняти, що jу = x· g, (де x – коефіцієнт подовжнього зчеплення коліс з дорогою), тобто всі колеса автомобіля одночасно доходять до x , получимо

Rz1 = ,	Rz2 = .         		(7.2)

По формулах (7.2) можна розрахувати нормальні реакції при гальмуванні в заданих дорожніх умовах

.

Співвідношення гальмових сил повинно бути таким же, як і співвідношення нормальних реакцій. Самі сили

Ргал1 = x· Rz1 = ,

Ргал2 = x· Rz2 = .          (7.3)

Неважко зауважити, що необхідні гальмові сили залежать від x , що в експлуатації змінюється в широких межах (x = 0,2…0,8).

Користуючись формулами (2.35) і (2.36) , можна розрахувати і побудувати залежність Ргал2 = f(Ргал1). Її вид поданий на рисунку 7.2.

Аналіз цієї залежності дозволяє встановити, що для кожного коефіцієнта зчеплення в діапазоні його можливої зміни існує визначене співвідношення           Ргал1 /Ргал2. Причому по величині для кожного x різне. Якщо гальмова система може забезпечити цю залежність, то це буде ідеальним випадком. Самі прості гальмові системи без регулятора забезпечують постійне співвідношення               Ргал1 /Ргал2 , виходячи з того, щоб забезпечити при всіх x блокування коліс передньої осі першими.

Якщо при гальмуванні першими блокуються задні колеса, а передні ще не дійдуть до межі по x , в автомобілі почнеться занос, причому останній є розвиваючим процесом, тому що при збільшенні курсового кута збільшується  поворотний момент.

Якщо при гальмуванні блокуються першими передні колеса, автомобіль загубить керованість, але збільшення курсового кута в процесі гальмування не буде. Тому другий варіант буде кращим.

З графіка (рис. 7.2) очевидно, що якщо ординати прямої, що відповідають Ргал2 , знаходяться нижче ідеальної кривої, то це і буде другий варіант (першими блокуються колеса передньої осі).  Ясно,  що  при  x = 0,8  це  буде  відповідати всьому можливому діапазону зміни x . Якщо взяти, наприклад, x = 0,6, то при силі Ргал1 , більшій, ніж відповідна величина при x = 0,6 на колесах другої осі буде розвиватися сила більша, ніж при x = x max (колеса другої осі блокуються першими).

Проте вибір x = 0,8 збільшує не використання можливого зчеплення в цілому. Не використання зчеплення можна оцінити по величині питомої гальмової сили

т = (Ргал 1 + Ргал 2) / Ga ,				        		  (7.4)

розрахувавши значення при звичайній й ідеальній гальмових системах.

7.3 Приклад виконання практичного заняття № 7

7.3.1 Методичні вказівки

Розрахунок і побудова залежності Ргал2 = f(Ргал1) можна проводити як для одного автомобіля, так і для декількох. Рекомендується на основі аналізу розрахункових даних розглянути заходи щодо поліпшення звичної гальмівної сили.

7.3.2 Початкові дані для вирішення задачі

Для виконання розрахункової частини задачі за об'єкт розрахунку приймається автомобіль ВАЗ-2106.

Повна маса автомобіля ma = 1445 кг.

Маса, що припадає на передню вісь ma1 = 662 кг.

Маса, що припадає на задню вісь ma2 = 783 кг.

База автомобіля L = 2,424 м.

7.3.3 Розрахунок залежності Ргал2 = f(Ргал1)

1 По приведеним вище формулах визначаємо b і a

b =  =  =  ;

b =  = 1,11 м;

а = L – b;     а = 2,424 – 1,11 = 1,314 м.

2. По формулах (7.2) і (7.3) розраховуємо Rz1 і Rz2 , Ргал1 і  Ргал2 , відношення Ргал1 / Ргал2 ,  Ргал. опт , т при ідеальній гальмовій системі.

3. Приймаючи співвідношення Ргал1/ Ргал2 = 2,04 = const, для звичайної гальмової системи, знаходимо Ргал2 при різноманітних x , а також  Ргал і 'т .

Результати розрахунків приведені в таблиці 7.1. По отриманим даним необхідно побудувати графік залежності Ргал2 = f(Ргал1), показаний на рисунку 7.2.

Таблиця 7.1 – Результати розрахунків залежності Ргал2 = f(Ргал1)

| x | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rz1 , Н | 7238 | 7991 | 8745 | 9500 |
| Rz2 , Н | 6923 | 6169 | 5416 | 4662 |
| Ргал1 , Н | 1447,6 | 2996,4 | 5247 | 7600 |
| Ргал2 , Н | 1384,6 | 2467,6 | 3249,6 | 3729,6 |
| Ргал1/ Ргал2 | 1,05 | 1,21 | 1,61 | 2,04 |
| Ргал опт, Н | 2832 | 5464 | 8497 | 11330 |
| т | 0,20 | 0,39 | 0,60 | 0,80 |

Звичайна система

| Ргал2 , Н | 710 | 1469 | 2572 | 3726 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ргал , Н | 2158 | 4465 | 7819 | 11326 |
| 'т | 0,152 | 0,315 | 0,552 | 0,80 |

7.3.4 Аналіз результатів розрахунку

Як очевидно з таблиці 7.1, значення питомої гальмової сили т в автомобілі з ідеальною гальмовою системою завжди більше при x < 0,8. Так, наприклад, при x = 0,4 питома гальмова сила в автомобілі з ідеальною гальмовою системою в 1,24 рази більше, ніж в автомобілі зі звичайною гальмовою системою.

Рисунок 7.2 – Графік залежності гальмівної сили на колесах задньої осі Ргал 2

від гальмівної сили на колесах передньої осі Ргал 1   Ргал 2 = f(Ргал 1)

Практичне заняття 8

Вплив конструктивних і експлуатаційних параметрів

на показники гальмової ефективності

Мета практичного заняття № 8 – оволодіння студентами методами визначення впливу головних експлуатаційних і конструктивних показників на гальмові властивості КГТЗ.

8.1 Методичні вказівки

До головних оцінних показників гальмових властивостей РС відносяться мінімальний шлях гальмування sг – відстань, яку долає автомобіль від моменту натискання на гальмову педаль до повного припинення і стале уповільнення jс у ,

що відповідає руху автомобіля при сталому гальмуванні.

Існує, для автопоїздів зокрема, додатковий оцінний показник – час спрацьовування . Цей час від початку приведення в дію органу керування робочої гальмової системи КГТЗ з двигуном, до моменту, коли тиск у виконавчому органі гальмового приводу, що знаходиться в найменш сприятливих умовах, досягає 75 % тиску, який необхідно установити в цьому виконавчому органі при повному приведенні в дію органу керування.

Вирішення задачі складається у визначенні впливу на шлях гальмування і стале уповільнення головних експлуатаційних і конструктивних параметрів. До першого з них ставляться такі показники як початкова швидкість РС  , значення коефіцієнта зчеплення коліс з дорогою х . До другої групи параметрів відноситься час спрацьовування гальмового приводу, що складається з часу запізнювання с і часу наростання уповільнення н .

При вирішенні задачі необхідно провести чисельну оцінку впливу початкової швидкості руху РС, коефіцієнта зчеплення, часу наростання уповільнення на показники гальмових властивостей автомобіля і побудувати гальмову діаграму.

8.2 Визначення оцінних показників гальмівних властивостей РС

Шлях гальмування і стале уповільнення можна визначити по формулах:

Sг = с + 0,5н) + ,         		     		  (8.1)

jс.уст = g·х ,					               	  	  (8.2)

де g – прискорення вільного падіння.

Часом запізнювання с називають проміжок часу від початку гальмування до моменту часу, при якому уповільнення jу РС стає більше нуля. Цей час, необхідний для переміщення елементів гальмового приводу на величину зазорів, наявних між ними в неробочому стані, наростання тиску рідини або повітря в трубопроводах і робочих апаратах приводу, необхідного для подолання зусиль поворотних пружин копиль і переміщення копиль до зіткнення їхніх фрикційних накладок із гальмовим диском або барабаном. Час запізнювання с залежить від типу гальмового приводу і гальмових механізмів, технічного стану гальмової системи. У загальному випадку с може бути одним із критеріїв досконалості конструкції, а також показником технічного стана РС.

У технічно справної гальмової системи з гідроприводом і дисковими гальмовими механізмами с = 0,05…0,07 с, з барабанними гальмовими механізмами с = 0,15…0,20 с, в системі з гідроприводом с = 0,20…0,40 с.

З моменту зіткнення фрикційних елементів гальмових механізмів уповільнення збільшується від нуля до значення, що відповідає сталому значенню сил, що призводять у дію гальмові механізми, або сталому тиску робочого тіла гальмового приводу. Час наростання уповільнення н, що витрачається на цей процес, називають часом наростання уповільнення. Значення н знаходиться в межах від 0,05 до 2,0 с. Воно також залежить від конструктивних і експлуатаційних показників. Визначальну роль на величину н має технічний стан гальмової системи, отже, н є діагностичним параметром. По ньому можна судити про технічний стан гальмової системи.

На величину шляху гальмування sг і сталого уповільнення jс у впливає  стан дорожнього покриття в залежності від якого х змінюється від 0,2 до 0,8.

8.2.1 Порядок виконання роботи

При вирішенні задачі розраховуються залежності шляху гальмування sг  і сталого уповільнення jс у у функції початкової швидкості  і коефіцієнта зчеплення х: sг = f( , х); jс у = f( , х) для двох типів РС – М1 і N2 (М1 – легковий автомобіль, N2 – вантажний автомобіль). Початкову швидкість приймають рівній 20,40,50,80 км/г, коефіцієнт зчеплення х = 0,6; 0,7;. 0,8.

При цьому час запізнювання приймають рівним с = 0,2 с, час наростання уповільнення н = 0,4 с.

Після графічної побудови цих залежностей необхідно встановити, при яких значеннях , х досягаються нормативні значення sг і jс у.

Для КГТЗ категорії М1 sг = 43,2 м; jс у = 7,0 м/с2 при  = 80 км/г і х = 0,7.

Для КГТЗ категорії N2 sг = 36,7 м; jс у = 5,0 м/с2 при  = 60 км/г і х = 0,6.

Після цього розраховуються залежності sг = f(н) і jс у = f(н), приймаючи  н = 0,4…1,2 с з інтервалом 0,2…0,4 с, при цьому с = 0,2 с. Для РС категорії М1-  = 80 км/г і х = 0,7. Для РС категорії N2 –  = 60 км/г і х = 0,6.

По розрахункових залежностях необхідно установити, при яких значеннях н досягають своїх нормативних значень sг і jс у.

Побудувати гальмову діаграму для розрахованих прикладів, що забезпечують нормативні значення гальмових властивостей. Побудувати графік залежності  = f(t), де t – час уповільнення. Будемо вважати:

на першому етапі t1 = с ,  = const;

на другому етапі швидкість обмежується проміжком часу t2 = с...… н , і визначається по формулі

=  –  ;				                   	  (8.3)

на третьому етапі швидкість визначається проміжком часу від н до t3

t3 =  ,						        		  (8.4)

при цьому

= 0 –  ,				        		  (8.5)

а

= 2 – g· х· t .					        		  (8.6)

8.3 Приклад виконання практичного заняття № 8

8.3.1 Методичні вказівки

Для розрахунку необхідно прийняти конкретний автомобіль категорії М1 або N2 (в залежності від варіанта завдання) і провести чисельну оцінку впливу на

гальмові властивості цього автомобіля початкової швидкості , коефіцієнта зчеплення х і встановити рівень відповідності гальмових властивостей нормованим значенням.

8.3.2 Початкові дані для вирішення задачі

За об'єкт розрахунку приймається автомобіль КамАЗ-5320. Даний автомобіль відноситься до категорії N3 , тому для нього приймаємо такі вихідні дані:

початкова швидкість   = 20,40,50,80 км/г;

коефіцієнт зчеплення х = 0,6; 0,7;. 0,8;

час запізнювання приймають рівним с = 0,2 с;

час наростання уповільнення н = 0,4 с.

8.3.3 Розрахунок залежностей sг = f( , х); jс у = f( , х)

Приймаючи с = 0,2 с і н = 0,4 с по формулах (8.1) і (8.2) розраховуємо значення sг і jс у при різноманітних значеннях  і х .

Результати розрахунків приведені в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 Результати розрахунків залежностей sг=f( , х); jс у=f( , х)

| х | , км/г | 20 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | sг , м | 4,84 | 14,93 | 30,26 | 50,84 |
|  | jс у, м/с2 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 0,7 | sг , м | 4,47 | 13,43 | 26,88 | 44,83 |
|  | jс у, м/с2 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| 0,8 | sг , м | 4,19 | 12,31 | 24,36 | 40,34 |
|  | jс у, м/с2 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |

По отриманим даним будуємо графіки цих залежностей, (рис 8.1).

Рисунок 8.1 – Графіки залежностей sг = f(, х) і jс у = f(, х)

8.3.4 Розрахунок залежностей sг = f(н); jс у = f(н)

Приймаючи с = 0,2 с і значення н =0,4; 0,8; 1,0; 1,2 с, х = 0,6,  = 60 км/г, по формулах (8.1) і (8.2) розраховуємо значення sг і jс у.

Результати розрахунку приведені в таблиці 8.2, а графіки показані на рисунку 8.2.

Таблиця 8.2 - Результати розрахунку залежностей sг = f(н); jс у = f(н)

| н , с | sг , м | jс у, м/с2 |
| --- | --- | --- |
| 0,4 | 30,27 | 5,89 |
| 0,8 | 33,63 | 5,89 |
| 1,0 | 35,30 | 5,89 |
| 1,2 | 36,97 | 5,89 |

Рисунок 8.2 – Графіки залежностей sг = f(н); jс у = f(н)

8.3.5 Розрахунок гальмової діаграми

За результатами розрахунку, що забезпечують нормативні значення sг і jс у будуємо гальмову діаграму.

Приймаємо с = 0,2 с; н = 1,16 с (дивися рис. 8.2); х = 0,6,  = 60 км/г.

Час сталого сповільнення автомобіля знаходимо по формулах (8.4) і (8.5).

= 16,67 –  м/с;

t3 =  = 2,25 с.

Гальмова діаграма показана на рисунку 8.3. На цьому ж графіку показана залежність  = f(t), яка отримана в результаті розрахунків по формулах (8.3) і (8.6).

Для першого етапу, що відповідає часу с ,  = 0 = const. На другому етапі значення швидкості можна розрахувати по формулі (8.3) для визначеного моменту часу в проміжку від 0 до t = н

при t = 0,5               0,5 = 16,67 –  = 16,036 м/с = 57,72 км/г;

при t = 1,0               1,0 = 16,67 –  = 14,133 м/с = 50,87 км/г;

при t = 1,16               0,5 = 16,67 –  = 13,256 м/с = 47,71 км/г.

На третьому етапі, по формулі (8.6), де t = 0…t3

при t = 0       0 = 13,26 – 9,81· 0,6· 0 = 13,26 м/с = 47,74 км/г;

при t = 1,0       0 = 13,26 – 9,81· 0,6· 1 = 7,374 м/с = 26,55 км/г;

при t = 2,0       0 = 13,26 – 9,81· 0,6· 2 = 1,488 м/с = 5,36 км/г.

8.3.6 Аналіз результатів розрахунків

1) Аналіз залежностей sг = f( , х) і jс у = f( , х) показує, що стале сповільнення не залежить від початкової швидкості  , а визначається тільки значенням х . Значення jс у задовольняє нормативному при всіх значеннях х . При х = 0,6 , sг задовольняє нормованому значенню при швидкості   64 км/г.

Рисунок 8.3 – Гальмова діаграма

2) З графіків залежності sг = f(н); jс у = f(н)  очевидно, що нормативний мінімальний шлях гальмування забезпечується при прийнятих раніше  , х , з і при н менше 1,16 с.

Практичне заняття 9

Паливна економічність

Мета практичного заняття № 9 – оволодіння студентами практичними методами визначення показників паливної економічності РС у різноманітних експлуатаційних умовах.

9.1 Методичні вказівки

Практичне заняття полягає у визначенні шляхової витрати палива qп , л/100 км, при заданих умовах руху, а також в оцінці впливу на витрату палива різноманітних експлуатаційних і конструктивних показників.

Необхідно побудувати залежність шляхової витрати палива qп від повної маси РС, швидкості руху і коефіцієнта обтічності і провести аналіз впливу цих показників на паливну економічність.

9.2 Методика розрахунку шляхової витрати палива

У загальному випадку рівняння витрати палива має вигляд

qп = ,

де т – щільність палива, г/м3,

для бензину т = 750 г/м3,

для дизельного палива т = 820 г/м3;

ge – питома ефективна витрата палива, г/кВт· г.

При розрахунку шляхової витрати палива qп приймають, що рух автомобіля рівномірний на горизонтальній дорозі, тобто Nі = 0; Nд = Nк .

Тоді

qп = .			       	  (9.1)

Залежність ge = f(Ne , n) відсутня. У цих випадках для визначення питомої ефективної витрати палива ge користуються наближеними методами

ge = ge N ·КІ· Кч ,						  (9.2)

де ge N – питома витрата палива при Ne max ;

КІ – коефіцієнт, що враховує залежність ge від коефіцієнта використання потужності І;

Кч – коефіцієнт, що враховує залежність ge від частоти обертання колінчатого вала двигуна n.

Коефіцієнт КІ визначають по формулі

КІ = А – В· І + С· І2.				 (9.3)

Значення коефіцієнтів:

для дизельних двигунів: А = 1,7; В = 2,63; С = 1,92;

для карбюраторних двигунів: А = 2,75; В = 4,61; С = 2,58.

Коефіцієнт Кч визначають по формулі

Кч = А – В +С.	.			  (9.4)

Для усіх видів двигунів А = 1,23; В = 0,792; С = 0,56.

Коефіцієнт використання потужності І визначають по формулі

І =  ,				                     (9.5)

де Кр – коефіцієнт корекції зовнішньої швидкісної характеристики двигуна. Nк і Nв визначають по формулах:

Nк =  , 		  (9.6)

де f0 – коефіцієнт опору коченню при              0 ;

Nв =  ,				        	  (9.7)

де Кв – коефіцієнт обтічності.

Уявимо рівняння (9.5) у такому вигляді

Nк + Nв = ІNетрКр.

Підставивши замість Nк + Nв у формулу (9.1) праву частину вищенаведеного рівняння, получимо

qп = .				      (9.8)

Потужність двигуна визначається з рівняння, у якому постійні коефіцієнти або задають.

Таким чином, використовуючи вищевикладені рекомендації, можна визначити шляхову витрату палива qп по формулі (9.8) в залежності від швидкості руху, коефіцієнта обтічності, а також завантаження РС.

9.3 Послідовність розрахунку

1) Вибирають об'єкт розрахунку і вихідні дані.

2) Розраховують залежності qп = f( при ma і Кв = const.

3) Розраховують залежності qп = f(Кв при  і mа = const.

4) Розраховують залежності qп = f(mа при  і Кв = const.

5) Будують отримані залежності й аналізують вплив на шляхову витрату палива qп , Кв і mа .

9.4 Приклад виконання практичного заняття № 9

9.4.1 Початкові дані

За об'єкт розрахунку приймається автомобіль КамАЗ-5320, що працює в складі з причепом ГКБ-8350. З попередніх задач вибираємо вихідні дані.

Повна маса РС mа+пр = 26805 кг, mа = 15305 кг, mпр = 11500 кг.

Коефіцієнт обтічності Кв = 0,51 Н· с2/м4.

Лобова площа F = 7,32 м2.

Максимальна потужність двигуна Ne max = 154,4 кВт.

Частота обертання при Ne max , n = 2600 хв –1.

Коефіцієнти апроксимуючої залежності Ne = f(n): а = 0,808; b = 1,023; с = 0,833.

Питома витрата палива при Ne max , ge = 233 г/кВт· г.

Передатне число коробки передач на 5-й передачі u5 = 1,0.

Передатне число додаткової коробки uд = 0,81.

Передатне число головної передачі u0 = 5,94.

ККД трансмісії тр = 0,9.

Коефіцієнт корекції зовнішньої швидкісної характеристики двигуна Кр= 0,95.

Кінематичний радіус колеса rк = 507,52 мм.

Коефіцієнт опору коченню при              0, f0 = 0,00785.

Коефіцієнт швидкісних утрат при коченні колеса Кf = 0,0000267 с/м.

9.4.2 Розрахунок залежностей qп = f(, qп = f(Кв, qп = f(m

По формулах (9.6) і (9.7) визначаємо значення Nк і Nв при  = 10, 15, 18, 20 м/с. З огляду на те, що  = 0,105 , знаходимо частоту обертання при різноманітних швидкостях при русі автомобіля на 5-й передачі. При цьому uтр = uкп· uд· u0.

По формулі розраховуємо Ne при відповідному n

Ne = 154,4[0,808 +1,023( )2 – 0,833( )3] .

По відповідних формулах визначаємо І, КІ , Кч , ge , qп при різноманітних .

Потім приймаючи  = 20 м/с, аналогічно визначаємо показники Nв , І, КІ , ge , qп  при Кв = 0,4; 0,6; 0,8.

При  = 20 м/с і Кв = 0,51 визначаємо qп  при m = 10000, 15000, 18000 кг.

Результати розрахунку подані в таблицях 9.1, 9.2, 9.3.

Залежності qп = f(, qп = f(Кв, qп = f(m показані на рисунку 9.1.

Таблиця 9.1 – Результати розрахунку залежності qп = f(

| , м/с | 10 | 15 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nк , кВт | 21,30 | 32,54 | 39,43 | 44,10 |
| Nв , кВт | 3,73 | 12,60 | 21,77 | 29,87 |
| n, хв –1 | 902,6 | 1354 | 1625 | 1805 |
| Nе , кВт | 56,97 | 89,71 | 108,39 | 119,66 |
| І | 0,515 | 0,589 | 0,660 | 0,723 |
| КІ | 0,855 | 0,820 | 0,800 | 0,800 |
| Кч | 1,022 | 0,970 | 0,954 | 0,950 |
| ge , г/кВт·г | 203,6 | 185,3 | 177,8 | 177,08 |
| qп , л/100 км | 19,22 | 21,0 | 22,74 | 24,65 |

Таблиця 9.2 – Результати розрахунку залежності qп = f(Кв при  = 20 м/с

| Кв | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nв , кВт | 23,42 | 35,14 | 46,85 |
| І | 0,660 | 0,775 | 0,889 |
| КІ | 0,800 | 0,810 | 0,880 |
| ge , г/кВт·г | 177,10 | 179,30 | 194,79 |
| qп , л/100 км | 22,51 | 26,76 | 33,34 |

Таблиця 9.3 – Результати розрахунку залежності qп = f(m при  = 20 м/с

| m, т | 10 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nк , кВт | 16,45 | 24,67 | 29,61 |
| І | 0,453 | 0,533 | 0,581 |
| КІ | 0,904 | 0,843 | 0,820 |
| ge , г/кВт·г | 200,1 | 186,6 | 181,5 |
| qп , л/100 км | 17,45 | 19,15 | 20,30 |

9.4.3 Аналіз результатів розрахунку

1) Як очевидно з таблиці 9.1, при збільшенні швидкості руху від 10 до 20 м/с шляхова витрата палива qп зростає на 22 %.

2) При збільшенні Кв від 0,4 до 0,8 шляхова витрата палива qп збільшується на 32,48 %.

3) Збільшення повної маси автопоїзда також веде до збільшення витрати палива. Так при m = 10000 кг шляхова витрата палива qп на 29,2 % менша, ніж при повній масі автопоїзда.

Рисунок 9.1 – Залежності: 1 – qп = f(, 2 – qп = f(Кв, 3 – qп = f(m