МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національна металургійна академія Укаїни

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Математичні моделі розрахунків колісних та гусеничних транспортних засобів” за освітньо-професійною  програмою «Колісні та гусеничні транспортні засоби» спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Затвержено На засіданні кафедри КГТЗ

протокол № 1 від 04.09.2018

Дніпро

2018

Передмова

В конспекті подано основні принципи математичного моделювання  процесів колісних та гусеничних транспортних засобів, побудови та функціонування сучасних інформаційних комп’ютерних систем, які знаходять широке застосування в бортовому обладнанні транспортних засобів (ТЗ). Розглянуто варіанти реалізації математичного моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Викладання дисципліни «Математичні моделі розрахунків колісних та гусеничних транспортних засобів” має на меті вивчення основних методів проведення математичного та комп'ютерного моделювання технологічних процесів при виконанні розрахунків, поточних оглядів і поточних ремонтів транспорту,

Вивчення дисципліни дозволить майбутнім фахівцям приймати вірні рішення, спрямовані на підвищення ефективність використання транспортних засобів завдяки попереднього моделювання технологічних процесів.

Після вивчення дисципліни студент зможе знати головні етапи математичного моделювання технологічних процесів; основи розрахунку і математичного моделювання роботи основних агрегатів. вміти ставити задачі математичного моделювання роботи агрегатів і транспортних засобів в цілому, технологічних процесів обслуговування та ремонту, а також;

мати навички у математичному моделюванні роботи. агрегатів і транспортного засобу в цілому.

Конспект лекцій з дисципліни «Математичні моделі розрахунків колісних та гусеничних транспортних засобів”

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1

Тема 1. Загальні відомості про математичні методи моделювання і

САПР

- Основні поняття теорії математичного моделювання

Важливим фактором, що визначає роль математики в прикладних питаннях, у тому числі і в техніці, є можливість опису найбільш суттєвих рис і властивостей досліджуваного об'єкта на мові математичних символів та співвідношень. Такий опис прийнято називати математичним моделюванням або математичною формалізацією.

Математичною моделлю реального об'єкта (явища, системи) називається його спрощена ідеалізована схема, складена за допомогою математичних символів і операцій (співвідношень).

Отже, для отримання математичної моделі спочатку вводиться система буквених позначень елементів реального об'єкта, а потім, на основі вивчення існуючих взаємозв'язків між цими елементами, складаються математичні співвідношення (рівняння, нерівності та ін.).

Відмітна особливість та позитивна якість математичних моделей полягає в наступному:

по-перше, вони позбавляють від необхідності проведення дорогих експериментів, що супроводжуються, як правило, багатократними випробуваннями і помилками;

по-друге, формалізація дає можливість поставати реальну задачу як математичну, що дозволяє використовувати для аналізу універсальний і потужний математичний апарат, який не залежить від конкретної природи об'єкта;

по-третє, математичні методи дають можливість проводити детальний кількісний аналіз моделі, допомагають передбачити поведінку об'єкта в різних умовах, а отже виробити рекомендації для вибору оптимальних (найкращих) варіантів розв'язання проблеми.

Побудова формальних моделей, їх аналіз і висновки щодо практичних рекомендацій одне з головних завдань прикладної математики. Складність технічних систем і процесів перевищує поріг, до якого будується точна математична теорія. Не існує універсальних методів побудови математичних моделей. Можна сформулювати лише деякі загальні принципи і вимоги до таких моделей. Найбільш основні з них такі:

- адекватність (відповідність моделі своєму оригіналу);

- об'єктивність (відповідність наукових висновків реальним умовам);

- простота (не засміченість моделі другорядними факторами);

- чутливість (здатність реагувати на зміну початкових параметрів);

- стійкість (незначне збурення вихідних параметрів повинно відповідати незначній зміні в рішенні задачі);

- універсальність (широта області застосування).

Математична модель нетотожна самому об'єкту, а є його наближеним

відображенням. Ніяка окремо взята модель не може цілком повно і правильно відобразити всі властивості складних реальних технічних систем і процесів.

Формалізація технічної проблеми і задачі проводиться поряд з прийняттям деяких попередніх умов, припущень і продиктовано обмеженими можливостями обчислювальної техніки та економією часових ресурсів при дослідженні моделі.

Практичного значення модель набуває тоді, коли її вивчення наявними засобами більш доступне, ніж вивчення самого об'єкту. Вимоги чутливості і стійкості є відображенням об'єктивних характеристик технічних систем та процесів. Одна і та математична модель може застосовуватися для дослідження технічних проблем і задач різного змісту. Ця властивість математичної моделі називається універсальністю.

Розробка нової моделі - це складний творчий процес, що вимагає великих розумових і часових затрат. Для економії цих ресурсів корисно звертатися до існуючого "банку" моделей для перевірки придатності їх до нової задачі. На рис. 1. наведена схема вибору моделей і методів їх дослідження.

Рис. 1 - Схема вибору моделі і методу її дослідження.

Для того, щоб математична модель задовольняла усім вимогам, зазначеним вище, необхідно ретельно вивчити предметну область, зібрати та проаналізувати великий обсяг інформації. Тільки в результаті такого вивчення об'єкта можна відрізнити цілі від засобів їх досягнення, наслідки від причини, що їх породили, основні фактори від другорядних.

Термін «модель» (від лат. Могїиіш - міра, зразок, норма) увійшов в математику в XIX в. в зв'язку з розвитком неевклідової геометрії.

Сьогодні в літературі можна зустріти безліч визначень поняття «модель». Наведемо лише деякі з них.

Під моделлю розуміють такий матеріальний чи подумки представлений об'єкт, який у процесі пізнання (вивчення) заміщає об'єкт-оригінал, зберігаючи деякі важливі для даного дослідження типові його риси [1,2]. Модель - це спрощене, можна сказати «упаковане» знання, що несе цілком певну обмежену інформацію про предмет (явище), що відбиває ті чи інші його властивості [2].

Модель - об'єкт-заступник об'єкта-оригіналу, що забезпечує вивчення деяких властивостей оригіналу [3].

Модель - реально існуюча або подумки представлена система, яка, заміщаючи і відображаючи оригінал з певною метою, знаходиться з ним у відносинах подоби (подібності) [4].

Аналіз досвіду використання моделей в природних, технічних і гуманітарних науках дозволяє зробити висновок, що модель - це наше уявлення про досліджуваний об'єкт, своєрідна форма кодування інформації про об'єкт.

Таким чином, можна сказати, що модель - це об'єкт будь-якої природи, який при дослідженні здатний заміщати реально існуючий об'єкт з метою отримання нової інформації про останній. Це визначення і приймемо за основне в рамках даної роботи.

З моделями ми стикаємося ще в дитинстві, граючи машинками, будиночками, ляльками, які представляють собою зменшені копії (моделі) реально існуючих об'єктів. У гуртку технічної творчості дитина вчиться створювати моделі технічних об'єктів. У школі практично всі навчання здійснюється із застосуванням моделей. Підростаючи, ми звикаємо використовувати уявні образи-моделі ситуацій для прогнозування результатів своєї діяльності. Без перебільшення можна сказати, що в своїй свідомого життя людина має справу виключно з моделями тих чи інших реальних об'єктів, процесів, явищ.

Крім поняття «модель» в моделюванні є ще ряд важливих понять.

Об'єкт (від лат. О^есїит - предмет) - все, на що спрямована людська діяльність [3]. Будь-який об'єкт дослідження є нескінченно складним і характеризується нескінченним числом станів і параметрів.

Процес - певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої

мети.

Система - цілеспрямоване безліч об'єктів будь-якої природи [3].

Таким чином, можна сказати, що система - це сукупність взаємопов'язаних елементів і компонентів, що має цілком конкретну структуру і цілком конкретне цільове призначення.

Елемент системи - частина системи, що не піддається подальшому поділу.

Зовнішня (довкілля) - безліч існуючих поза системою (об'єкта) елементів будь-якої природи, що впливають на систему (об'єкт) або знаходяться під її (його) впливом [3].

Гіпотеза (від гр. НуроїЬе8Ї8 - підстава, припущення) - певні передбачення, приблизні судження про причинно-наслідкові зв'язки явищ, засновані на певній кількості досвідчених даних, спостережень, здогадів [2].

Аналогія (від гр. Апаїодіа - відповідність, відповідність) - уявлення про будь-якому приватному схожості двох об'єктів (істотному або несуттєве) [2]. Г оворячи про моделі, не можна не сказати про моделювання.

Моделювання - заміщення досліджуваного об'єкта (оригіналу) його умовним чином, описом або іншим об'єктом (моделлю) і пізнання властивостей оригіналу шляхом дослідження властивостей моделі [5].

Моделювання - метод пізнання навколишнього світу, який можна віднести до загальнонаукових методів, що застосовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівні пізнання [2].

Моделювання - заміщення одного об'єкта іншим з метою отримання інформації про найважливіші властивості об'єкта-оригіналу за допомогою об'єкта-моделі [3].

Таким чином, можна вважати, що моделювання - це побудова (або вибір з вже існуючих) моделі, її вивчення і використання з метою отримання нових знань про досліджуваний об'єкт. Приймемо це визначення в якості базового.

- Мета та принципи моделювання.

Створюючи модель об'єкта, дослідник пізнає об'єкт, т. Е. Виділяє його з навколишнього середовища і будує його формальний опис.

Основні цілі моделювання:

- опис об'єкта;

- пояснення об'єкта;

- прогнозування поведінки і властивостей об'єкта.

Цілі опису і пояснення об'єкта можна об'єднати в одну -вивчення об'єкта (пізнавальна мета). Модель потрібна для того, щоб зрозуміти, як влаштований конкретний досліджуваний об'єкт, які його структура, внутрішні зв'язки, основні властивості, закони розвитку, саморозвитку і взаємодії з навколишнім середовищем [2]. Ще одна мета (прогнозування поведінки і властивостей об'єкта) є частиною стратегічної мети - керувати об'єктом, визначаючи по моделі оптимальні керуючі впливу при заданих цілях і критеріях. Модель потрібна і для того, щоб прогнозувати наслідки різних впливів на об'єкт.

В основі моделювання лежить теорія подібності, згідно з якою абсолютна подібність можливо тільки при заміні одного об'єкта іншим точно таким же. Цю ідею добре висловили А. Розенблют і Н. Вінер, коли сказали, що найкращою моделлю кота є інший кіт, а ще краще -той самий кіт [2]. При моделюванні абсолютне подобу немає місця. Будь-яка модель не тотожна об'єкту-оригіналу і не є повною, так як при її побудові дослідник враховував тільки ті особливості об'єкта, які вважав найбільш важливими для вирішення конкретного завдання. Досить того, щоб модель добре відображала цікавлять дослідника властивості і прояви аналізованого об'єкта.

Однак ніхто і ніщо не може бути моделлю самого себе.

Реальна користь від моделювання може бути отримана при виконанні наступних умов:

- модель повинна бути адекватною оригіналу в тому сенсі, що повинна з достатньою точністю відображати цікавлять дослідника характеристики оригіналу;

- модель повинна усувати проблеми, пов'язані з фізичними вимірами якихось сигналів або характеристик оригіналу.

Моделювання базується на кількох основних принципах [5]:

- Принцип інформаційної достатності - при повному отсутствії інформації про об'єкт побудова його моделі неможливо. сущестяття деякий рівень апріорної інформації про об'єкт, тільки при досягненні якого може бути побудована адекватна модель. при налиності повної інформації про об'єкт побудова його моделі не має сенсу.

- Принцип здійсненності - створювана модель повинна забезчувати досягнення поставленої мети дослідження з ймовірністю, существенно відрізняється від нуля.

- Принцип множинності моделей - створювана модель повинна відображати в першу чергу ті властивості реального об'єкта (системи), які цікавлять дослідника. Для повного дослідження об'єкта необхідно досить велика кількість моделей, що відображають досліджуючи-мий об'єкт з різних сторін і з різним ступенем деталізації.

- Принцип агрегатування - в більшості досліджень систему доцільно представити як сукупність підсистем, для опису яких виявляються придатними стандартні схеми.

- Принцип параметризації - модель будується в вигляді відомої системи, параметри якої невідомі.

- Аксіоми теорії моделювання.

Раніше було вже сказано, що моделювання сьогодні є самостійною галуззю знань, окремою наукою. Багато науки базуються на деякому наборі аксіом (тверджень, які приймаються «на віру» і не вимагають доказів). Є такі аксіоми і в моделюванні [5].

Аксіома 1. Модель не існує сама по собі, а виступає в тандемі з деяким матеріальним об'єктом, який вона представляє (заміщає) в процесі його вивчення або проектування.

Аксіома 2. Для природних матеріальних об'єктів модель вторинна, т. Е. З'являється як наслідок вивчення і опису цього об'єкта (наприклад, модель сонячної системи). Для штучних матеріальних об'єктів (створюваних людиною або технікою) модель є первинною, так як передує появі самого об'єкта (наприклад, модель літака, модель двигуна).

Аксіома 3. Модель завжди простіше об'єкта. Вона відображає тільки деякі його властивості, а не представляє об'єкт «у всій красі». Для одного об'єкта будується цілий ряд моделей, що відображають його поведінку або властивості з різних сторін або з різним ступенем детальності. При нескінченному підвищенні якості моделі вона наближається до самого об'єкту.

Аксіома 4. Модель повинна бути схожа на те об'єкту, який вона заміщає, т. Е. Модель в певному сенсі є копією, аналогом об'єкта. Якщо в досліджуваних ситуаціях модель поводиться так само, як і модельований об'єкт, або це розбіжність невелика і влаштовує дослідника, то кажуть, що модель адекватна оригіналу. Адекватність - це відтворення моделлю з необхідною повнотою і точністю всіх властивостей об'єкта, істотних для цілей даного дослідження.

Аксіома 5. Побудова моделі не самоціль. Вона будується для того, щоб можна було експериментувати не з самим об'єктом, а з більш зручним для цих цілей його представником, званим моделлю.

- Види моделей та моделювання.

Єдиної загальноприйнятої класифікації моделей і моделювання на сьогоднішній день не існує. Даний посібник розроблено для студентів спеціальності «Професійне навчання» і враховує інтегративність їх професійної підготовки - педагогічну і технічну компоненти. Тому ми будемо спиратися на два найбільш повних і зрозумілих педагогам професійного навчання підходу до класифікації моделей і моделювання [2,

- .

Моделі характеризуються трьома основними ознаками [4]:

- приналежністю до певного класу задач (наприклад, управління технологічними процесами, управління технічними об'єктами, планово- економічні завдання і т. Д.);

- приналежністю до певного класу об'єктів (фізичні, біологічні і т. Д.);

- способом реалізації.

За способом реалізації моделі підрозділяються на матеріальні і ідеальні [2, 4]. До цього умовного поділу призводить використання моделювання на теоретичному і емпіричному рівнях пізнання.

Матеріальне моделювання - це моделювання, при якому дослідження об'єкта виконується з використанням його матеріального аналога, що відтворює основні фізичні, геометричні, динамічні, функціональні характеристики об'єкта [2].

Ідеальне моделювання відрізняється від матеріального тим, що грунтується не на матеріальній аналогії об'єкта і моделі, а на аналогії ідеального припущення і завжди носить теоретичний характер. Ідеальне моделювання є первинним по відношенню до матеріального.

Матеріальні моделі об'єднуються в три основні підкласу [4]:

- геометрично подібні, які відтворюють просторово геометричні характеристики оригіналу (макети будівель, муляжі і т. д.);

- відтворюють з масштабуванням в просторі і в часі властивості оригіналу тієї ж природи, що і модель (наприклад, моделі суден);

- відтворюють властивості оригіналу в моделюючему об'єкті, що має іншу природу (наприклад, електрогідравлічні аналогії) або засновані на ізоморфізмі між формально описаними властивостями оригіналу і об'єкта (всі різновиди електронного моделювання).

Існує два основні різновиди матеріального моделювання: натурне і аналогове моделювання. Обидва види засновані на властивостях геометричного або фізичної подібності. Теорія подібності якраз і займається вивченням умов подібності явищ.

Натурне - це таке моделювання, при якому реальному об'єкту ставиться у відповідність його збільшений або зменшений аналог, що допускає дослідження (в лабораторних умовах) за допомогою подальшого перенесення властивостей досліджуваних процесів і об'єктів на об'єкт на основі теорії подібності [1]. Прикладами натурних моделей є макети будівель, ландшафтів, судів, літаків і т. Д. У середині XIX ст. з натурних моделей моделювання почало розвиватися як наукова дисципліна, а самі моделі стали активно використовуватися при проектуванні нових технічних пристроїв.

Аналогове - це моделювання, засноване на аналогії процесів і явищ, що мають різну фізичну природу, але однаково описуваних формально [1]. В основу аналогового моделювання покладено збіг математичних описів різних об'єктів. Прикладами аналогових моделей можуть служити електричні і механічні коливання, які з точки зору математики описуються абсолютно однаково, але відносяться до якісно відрізняється фізичним процесам. Ідеальне моделювання поділяють на два основних типи: інтуїтивне і наукове моделювання [2].

Інтуїтивне	- моделювання, засноване	на інтуїтивному

(необгрунтованому з позицій формальної логіки) поданні про об'єкт дослідження, що не піддається формалізації або не мають потреби в ній [2]. Прикладом інтуїтивної моделі навколишнього світу можна вважати життєвий досвід будь-якої людини, його вміння і знання, отримані від предків. Роль інтуїтивних моделей в науці надзвичайно висока.

Наукове - це завжди логічно обґрунтоване моделювання, що використовує мінімальну кількість припущень, прийнятих в якості гіпотез на підставі спостереження за об'єктом моделювання [2]. Головна відмінність наукового моделювання від інтуїтивного полягає не тільки в умінні виконувати необхідні операції і дії по власне моделювання, а й в знанні «внутрішніх» механізмів, які використовуються при цьому.

Знаковим називають моделювання, що використовує в якості моделей знакові зображення будь-якого виду: схеми, графіки, креслення, набори

символів і т. Д. Прикладами таких моделей є мови спілкування, алгоритмічні мови, ноти для запису музичних творів, математичні формули і т. Д . Знакова форма використовується для передачі як наукового, так і інтуїтивного знання.

Уявний образ реального об'єкта, що склався в голові дослідника, в науковій літературі називається когнітивної моделлю. Створюючи таку модель, дослідник часто спрощує об'єкт, щоб отримати більш лаконічне і компактне опис. Подання когнітивної моделі на природній мові називається змістовною моделлю. У природничо-наукових дисциплінах і техніці змістовну модель часто називають технічною постановкою проблеми.

За функціональною ознакою і цілям змістовні моделі діляться на описові, пояснювальні, прогностичні.

Описова модель - це будь-який опис об'єкта.

Пояснювальна модель відповідає на питання, чому щось відбувається. Прогностична модель повинна передбачати поведінку об'єкта.

Концептуальною моделлю називається змістовна модель, при формулюванні якої використовуються поняття і уявлення предметних областей знань, що займаються вивченням об'єкта моделювання.

Концептуальні моделі бувають логіко-семантичними, структурно- функціональними і причинно-наслідковими.

Логіко-семантична модель є описом об'єкта в термінах і визначеннях відповідних предметних областей знань, що включає всі відомі логічно несуперечливі затвердження і факти.

При побудові структурно-функціональної моделі об'єкт зазвичай розглядається як цілісна система, яку розчленовують на окремі підсистеми, пов'язані структурними відносинами. Для подання подібних моделей найчастіше застосовують схеми, діаграми, карти.

Причинно-наслідковий модель часто використовується для пояснення і прогнозування поведінки об'єкта і буває орієнтована, перш за все, на виявлення головних взаємозв'язків між складовими елементами досліджуваного об'єкта, визначення впливу зміни будь-яких чинників на стан компонентів моделі і на розуміння того, як в цілому буде функціонувати модель і чи буде вона адекватно описувати динаміку цікавлять дослідника властивостей об'єкта.

Формальна модель є представленням концептуальної моделі за допомогою формальних або алгоритмічних мов. До формальних відносяться математичні та інформаційні моделі.

З загальнонаукової точки зору математичне моделювання - це ідеальне наукове знакова формальне моделювання, при якому опис об'єкта здійснюється на мові математики, а дослідження моделі проводиться з використанням тих чи інших математичних методів.

З розвитком обчислювальної техніки стали популярні інформаційні моделі, що представляють, по суті, автоматизовані довідники, реалізовані за допомогою систем управління базами даних. Такі моделі дозволяють знайти в базі даних інформацію за запитом і не можуть генерувати нове знання, якого немає у базі даних. У той же час використання інформаційних моделей в поєднанні з досить простими математичними моделями (наприклад, із застосуванням регресійного аналізу) може привести до відкриття нових закономірностей.

У роботах з моделювання технічних систем матеріальне моделювання називають реальним і конкретизують інакше [3]. Видами реального моделювання технічних систем і процесів є натурне і фізичне моделювання. До натурному моделювання відносять науковий експеримент, комплексні випробування, виробничий експеримент. До фізичного моделювання - моделювання в реальному масштабі часу, моделювання в нереальному (зміненому) масштабі часу. При реальному моделюванні дослідження можуть виконуватися на самому об'єкті, на його частини або на його моделі.

Моделювання може бути і уявним. При уявному моделюванні дослідження проводяться на абстрактно-образних конструкціях. Уявне моделювання ділиться на наочне, символічне і математичне.

При наочному моделюванні на базі уявлень людини про реальні об'єкти створюються різні наочні моделі, що відображають явища і процеси, що протікають в об'єкті. Видами наочного моделювання є гіпотетичне і аналогове моделювання та макетування.

В основі гіпотетичного моделювання лежить якась гіпотеза про закономірності перебігу процесу в реальному об'єкті, яка відображає рівень знань дослідника про об'єкт і базується на причинно-наслідкових зв'язках між входом і виходом досліджуваного об'єкта. Гіпотетичне моделювання використовується в тих випадках, коли знань про об'єкт недостатньо для побудови формальних моделей (наприклад уявлення об'єкта досліджень у вигляді «чорного ящика»).

Аналогове моделювання грунтується на аналогіях різних рівнів. Найвищим рівнем є повна аналогія, що має місце тільки для досить простих об'єктів (наприклад, креслення, схема, графік, план, опис якого-небудь явища, процесу або предмета).

Уявне макетування застосовується в тих випадках, коли протікають в реальному об'єкті процеси не піддаються фізичному моделюванню. Уявне макетування може передувати іншим видам моделювання.

Символічне моделювання являє собою штучний процес створення логічного об'єкта, який заміщає реальний і висловлює основні властивості його відносин з допомогою певної системи знаків, що відображають набір понять (знакове моделювання), і символів із спеціального словника, очищеного від неоднозначності (мовне моделювання) (приклад знакові моделі - дорожні знаки, мовна - модель словотворення).

Математичне моделювання буде розглянуто нами окремо і детально

далі.

Моделювання може бути статичним і динамічним [3]. Статичним називається моделювання, при якому серед параметрів об'єкта і моделі відсутня час і самі параметри об'єкта з часом не змінюються. При динамічному моделюванні об'єкт дослідження і його

параметри в часі істотно змінюються.

Моделювання може бути детермінованим і стохастичним.

Детерміноване моделювання відображає детерміновані процеси, т. Е. Процеси, в яких передбачається відсутність будь-яких випадкових впливів; стохастичне моделювання відображає вірогідністні процеси і події.

Моделювання може бути дискретним і безперервним. Модель дискретна, якщо вона описує поведінку системи тільки в дискретні моменти часу. Модель безперервна, якщо вона описує поведінку системи для всіх моментів часу з певного проміжку часу.

Можливі комбіновані варіанти.

Нарешті, моделювання може бути повним, неповним і наближеним. Повним називається моделювання, при якому досягається повне подобу досліджуваного об'єкта і моделі в часі і в просторі.

Неповним називається моделювання, при якому реалізується неповне подобу досліджуваного об'єкта і моделі в часі і в просторі.

Наближеним називається моделювання, при якому деякі проявлення досліджуваного об'єкта не моделюються зовсім.

- Функції моделей

Прийнято виділяти такі функції моделей [7]:

- модель - засіб осмислення дійсності;

- модель - засіб спілкування;

- модель - засіб навчання і тренування;

- модель - засіб постановки експерименту (комп'ютерний екс-

перимент).

- Фактори, що впливають на модель об'єкта

З викладеного вище зрозуміло, що для будь-якого об'єкта можна побудувати безліч моделей. Від чого залежить «характер» моделі об'єкта?

В першу чергу, від наступних факторів:

- від об'єкта дослідження (кого або що досліджуємо);

- проблеми і завдання дослідження (що хочемо дізнатися про об'єкт);

- апріорної інформації про об'єкт (що вже знаємо про об'єкт дослідження);

- суб'єкта дослідження (хто досліджує об'єкт);

- від мови опису об'єкта (як досліджуємо і описуємо об'єкт).

- Об'єкт дослідження

Об'єкт дослідження (від лат. О^есїит - предмет) - все те, на що спрямована людська діяльність. Для моделювання та дослідження об'єкта необхідно виділити його з навколишнього зовнішнього світу, а також виявити всі впливи на об'єкт з боку інших навколишніх об'єктів і реакцію досліджуваного об'єкта на ці впливи.

Кожен об'єкт до початку дослідження має свою структуру, свої властивості і характеристики. У теорії моделювання вплив з боку навколишнього світу на об'єкт при його дослідженні називають вхідним впливом і подають як вхідних факторів (в математичних моделях їх називають вхідними змінними).

Поведінка об'єкта і його прояви в навколишньому світі, що виникають від зовнішнього впливу, називають відгуком об'єкта і подають як вихідних факторів (в математичних моделях - вихідних змінних).

Зовнішній вплив на об'єкт можна розділити на керуючий та той, що виводить із рівноваги. Під впливом, що виводить із рівноваги зазвичай розуміють вплив на об'єкт з боку навколишнього середовища, параметри і закономірності якого випадковим чином змінюються в часі і недоступні для вимірювання, контролю і тим більше зміни в момент безпосереднього дослідження об'єкта. Під керуючим зазвичай розуміють цілеспрямований вплив на досліджуваний об'єкт, параметри і закономірності якого можуть бути виміряні, проконтрольовані та змінені за бажанням суб'єкта в момент безпосереднього дослідження об'єкта.

Параметри властивостей і структури об'єкта можуть бути відомі (або

визначені) на момент початку дослідження об'єкта і надалі змінюватися під зовнішнім впливом, будучи об'єктами вивчення.

Раніше було використано поняття ^ фактор і^. У моделюванні фактор - деяка змінна величина, яка приймає в кожний момент часу деякий певне значення зі своєї області визначення і відбиває зовнішній вплив на об'єкт або його відгук на цей вплив.

Тоді вхідними факторами можна вважати властивості і структуру об'єкту до початку дослідження, а також управляє і рівноваги вплив на об'єкт в процесі його дослідження; вихідними факторами - властивості, структуру, поведінку об'єкта, що змінилися під впливом вхідних факторів.

Всі об'єкти мають такі характеристики:

- складність - визначається кількістю станів, в яких може перебувати об'єкт (за цим параметром розрізняють прості об'єкти, складні об'єкти і великі системи);

- керованість - здатність об'єкта переходити з одного стану в інший під впливом ззовні і перебувати в цьому стані з заданою точністю заданий проміжок часу;

- ступінь відтворюваності результатів - якщо спостерігати об'єкт в одному і тому ж стані в різні моменти часу, то різниця в спостереженнях не повинна перевищувати деякого заданого значення (точності вимірювання).

- Проблема і завдання дослідження

У моделюванні розрізняють поняття «проблема» і «завдання».

Проблема - різновид питання, що має чітко поставлену мету, але шляхи досягнення цієї мети в даний момент часу можуть бути невідомі.

Завдання - різновид питання, що має чітко поставлену мету і відомі шляхи досягнення цієї мети.

Розглянемо класифікації завдань.

- За поставленого питання:

- прямі завдання (відповідають на питання: «Якими будуть поведінку і прояви досліджуваного об'єкта, якщо відомі зовнішній вплив, структура і властивості об'єкта?»);

- зворотні завдання (відповідають на питання: «Якими повинні бути структура і властивості об'єкта, якщо при відомому зовнішньому впливі відомі поведінку і прояви об'єкта?» І «Яким має бути зовнішній вплив на об'єкт, якщо відомі структура і властивості об'єкта, поведінка і прояви об'єкта

? »)■

- За кількістю кроків вирішення:

- однокрокові (дуже прості) завдання;

- багатокрокові завдання.

- За умовами:

- детерміновані задачі;

- стохастичні задачі.

- За кількістю вихідних змінних (факторів):

- однокритеріальні завдання;

- багатокритеріальні задачі.

- Апріорна інформація про об'єкт

Інформація (від лат. Іп&гтаїіоп - роз'яснення, виклад) включає в себе будь-які відомості та є об'єктом інформаційних технологій.

Розрізняють два види інформації: знання і дані.

Знання - інформація, на підставі якої реалізується процес логічного висновку (філософське знання про життєдіяльність людини).

Дані - інформація, подана у формалізованому вигляді, придатному для обробки автоматичними засобами при можливій участі людини (як правило, дані - це зареєстровані сигнали).

Можна сказати, що інформація - це продукт взаємодії даних і адекватних методів їх перетворення [6].

Виділяють такі особливості інформації:

- динамічний характер (інформація змінюється і існує тільки в момент взаємодії даних і методів; інформація існує тільки в момент протікання інформаційних процесів; решту всього часу інформація існує тільки у вигляді даних);

- діалектичний характер взаємодії даних і методів (інформація виникає і існує в момент взаємодії об'єктивних

даних і суб'єктивних методів).

Розглянемо класифікації інформації.

- По області отримання та використання:

- наукова (логічна) інформація - фізична, біологічна,

хімічна та ін. (т. е. об'єктивно існуюча);

- технічна інформація - конструкторська, технологічна, планово- економічна, управлінська (т. Е. Створена людиною).

- За призначенням:

- масова інформація;

- спеціальна інформація

- За формою зберігання та типу носія:

- інформація, представлена в машинному (цифровому) вигляді;

- інформація, представлена у вигляді документа (на паперовому або іншому подібному носії).

Найбільш важливими властивостями інформації вважаються [6]:

- об'єктивність і суб'єктивність;

- повнота;

- достовірність;

- адекватність;

- доступність;

- актуальність.

У моделюванні ці властивості можна розглядати як вимоги до апріорної інформації.

- Суб'єкт дослідження (моделювання)

Цілком очевидно, що суб'єктом моделювання є тільки человек1.

- Мова опису об'єкта

Мова опису об'єкта відповідає виду моделювання, який вибирається дослідником (суб'єктом моделювання).

- Методика та етапи проведення математичного моделювання

"Будівельним матеріалом" для математичних моделей є буквені позначення, математичні символи і співвідношення. Це означає те, що опис об'єкту, формування проблеми поставленої задачі переводиться зі звичайної мови на "мову математики", тобто відбувається процес формалізації, в результаті чого і отримується математична модель. Далі модель досліджується як математична задача. Отримані наукові результати не можна одразу ж застосовувати на практиці, оскільки вони сформульовані на математичній мові. Тому здійснюється зворотний процес - змістовна інтерпретація на мові вихідної проблеми отриманих математичних результатів. Тільки після цього розв'язується питання про застосування їх на практиці.

Системний аналіз об'єкта дослідження містить в собі доматематичний аналіз пов'язаної з ним проблеми; математичне її дослідження, а також застосування отриманих результатів на практиці.

Для проведення системного аналізу вимагається виконання наступних етапів:

- Вивчення предметної області і визначення мети дослідження.

- Формулювання проблеми.

- Збір даних (статистичних, експериментальних, експертних оцінок та

ін.).

- Побудова математичної моделі.

- Вибір або розробка обчислювального методу та побудова алгоритму рішення задачі.

- Вибір пакетів прикладних програм або програмування алгоритму і

налагодження програми.

- Перевірка якості моделі на конкретному прикладі.

- Впровадження результатів на практиці.

Етапи 1...3 відносяться до доматематичної частини дослідження. Дуже важливо, щоб предметна область була досконально вивчена для того, щоб чітко сформулювати проблему, поставити задачу і визначити цілі дослідження.

Етапи 4.7 відносяться до математичної частини дослідження. Змістом етапу 4 повинно бути формулювання вихідної проблеми у вигляді строго математичної задачі. Рідко математичну модель можна "підібрати" з числа наявних відомих моделей (Рис.1.). Процес підбору параметрів моделі .здійснюється таким чином, щоб модель відповідала досліджуваному об'єкту. Такий процес називається ідентифікацією моделі. Виходячи з характеру отриманої моделі (задачі) і цілей дослідження, вибирають або відомий метод, або пристосовують (модифікують) відомий метод, або розробляють новий. Після цього складають алгоритм (порядок рішення задачі) і програму для ЕОМ. Отримані за допомогою цієї програми результати аналізують, здійснюють постановку задач, і розв'язують поставлені задачі, вводять необхідні зміни і поправки в алгоритм і програму.

Якщо для "чистої" математики традиційними є однократний вибір математичної моделі і однократне формулювання припущень на самому початку досліджень, то в прикладних задачах часто корисно повернутися до моделі і внести деякі корективи після того, як перший тур пробних розрахунків вже проведено. Більше того, часто виявляється своєрідна конкуренція моделей, коли одне й те саме явище описується не однією, а кількома моделями. Якщо висновки виявляються тими самими (наближено) при різних моделях, різних методах дослідження - це вагоме доведення правильності розрахунків, адекватності моделі самому об'єкту, об'єктивності рекомендацій, що пропонуються.

Для побудови математичної моделі конкретної технічної задачі (проблеми) рекомендується виконання такої послідовності дій дослідника:

- визначення сукупності відомих і невідомих величин, а також існуючих умов і передумов (що дано і що вимагається знайти);

- виявлення найважливіших факторів проблеми;

- виявлення керованих та некерованих параметрів;

- математичний опис об'єкта за допомогою рівнянь, нерівностей, функцій та - інших співвідношень взаємозв'язку між елементами моделі (параметрами), змінними, виходячи зі змісту поставленої задачі.

Відомі параметри задачі відносно її математичної моделі вважаються зовнішніми, якщо вони задані апріорі, тобто до побудови моделі. Їх називають екзогенними змінними.

Значення невідомих змінних, обчислюються в процесі дослідження моделі. По відношенню до моделі ці змінні вважаються внутрішніми, їх називають ендогенними змінними.

Під найважливішими факторами розуміють фактори, які відіграють суттєву роль у самій задачі і які так чи інакше впливають на кінцевий результат.

Керованими називаються параметри, яким можна надавати довільні числові значення, виходячи з умов задачі; некерованими вважаються ті параметри, значення яких зафіксовані і не підлягають змінам.

З точки зору призначення, можна виділити описові моделі і моделі прийняття рішень. Описові моделі відображують зміст і основні властивості технічних об'єктів. З їх допомогою обчислюються значення технічних факторів і показників.

Моделі прийняття рішень допомагають знайти найкращі варіант показників або технічних рішень. Серед них найменш складними є оптимізаційні моделі, за допомогою яких описуються (моделюються) задачі типу планування, а найбільш складними - ігрові моделі, що відображають задачі конфліктного характеру з врахуванням перетину різних інтересів. Ці моделі на відміну від описових мають можливість вибору значень керованих параметрів, чого нема в описових моделях.

- Математичне моделювання поршневих двигунів

З тих пір, як на початку 60-х років двадцятого сторіччя в САПР почали широко використовувати різні математичні методи, зокрема, метод кінцевих елементів, засоби систем автоматизованого проектування відразу набули широке поширення в індустріальних галузях розвинених держав. Розгорнене вживання математичних	методів інтенсивно сприяло розвитку

обчислювальної механіки.

З'явилися нові теорії і методи розрахунку, різноманітні елементи з підвищеною точністю. Нарешті, в 1986 році учені в області обчислювальної механіки всього світу зібралися в Ашйп США і вирішили створити свою незалежну організацію - Міжнародне Суспільство Обчислювальної Механіки. Цією подією було проголошено офіційне народження науки - обчислювальна механіка. Сьогодні в будь-якій галузі промисловості ми можемо знайти вживання обчислювальної механіки. Вона грає істотну роль в розвитку сучасної науки і техніки.

Дуже широко математичні методи САПР застосовуються і при проектуванні і створенні різних вузлів і агрегатів автомобіля.

Наприклад, при проектуванні такого вузла, як колінчастий вал, всі існуючі методи розрахунку були орієнтовні. Не було жодного методу розрахунку колінчастого валу, який був би задовільним з погляду точності результатів розрахунку.

Трудність розрахунку полягає і у визначенні небезпечного випадку навантаження, оскільки при кожному градусі обороту колінчастого валу діючі навантаження вчинено різні.

Єдиний вихід - провести один розрахунок, принаймні, при кожних 5 градусах обороту. Виходить, що про'єм обчислювальної роботи надзвичайно великою.

Застосовуючи метод послідовного лінійно-квадратичного програмування, фахівцями проектувальниками двигунів вдалося вирішити таку складну задачу, і була в результаті знайдена оптимальна форма галтелі.

Тривимірна модель колінчастого валу показана на рисунку 1.2.

Рис. 1.2. Розрахункова модель колінчастого валу та поршня двигуна

Рис. 1. 2. Розрахункова модель колінчастого валу.

Деталі і вузли двигунів сучасних транспортних засобів мають дуже складну геометрію, тому розрахунок деталей і вузлів двигунів утруднений, а аналітичним способом взагалі неможливо здійснити. Застосовуючи метод обчислювальної механіки, можна встановити розрахункові моделі для деталей і вузлів двигунів в складальному поляганні. Нижче наводиться декілька прикладі

Рис. 1.3. Розрахункова модель шатуна двигуна

Рис. 1.4 Розрахункова модель блоку двигуна автомобіля