4 неділя

2 модуль Технологія проведення сервісного обслуговування тракторів і автомобілів та матеріально – технічне забезпечення виробництва Лекція 5. Організація технологічного процесу фірмового сервісного обслуговування КГТЗ. 5.1 Структура системи ТО і ремонту автомобілі Система ТО і ремонту становить сукупність взаємопов'язаних засобів, документації і виконавців, необхідних для забезпечення і відновлення якості автомобілів, що входять у цю систему. Структура системи ТО і ремонту автомобілів показана на рис. 5.1. Від виробництва до вибракування автомобіль періодично підлягає трьом комплексам технічних дій: передпродажна підготовка, обслуговування в гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації. Основні положення, нормативи, перелік і умови виконання робіт, взаємні обов'язки власників автомобілів і СТОА (роботи з передпродажної підготовки можуть виконуватись не тільки на СТОА, а і на відповідних дільницях великих торговельних автомобільних центрів). 5.2 Організація технологічного процесу фірмового сервісного обслуговування КГТЗ. Здійснення передпродажної підготовки і обслуговування автомобілів в гарантійний період експлуатації викликано відповідальністю заводів за якість виготовлених автомобілів і бажанням одержати об'єктивну інформацію для подальшого удосконалення конструкції автомобіля. Щодо передпродажної підготовки автомобілів, якість автомобіля на момент продажу має відповідати вимогам технічних умов автомобільного заводу та іншій нормативно-технічній документації. Проведення передпродажної підготовки є обов'язковою умовою для забезпечення гарантій автомобільного заводу, про що робиться запис у сервісній книжці або в документі, який його заміняє. Автомобіль, що надходить у магазин з заводу, покритий протикорозійним препаратом для збереження лакофарбового покриття, який видаляють перед продажем. Під час транспортування автомобіля поверхня кузова і внутрішня частина салону забруднюється, тому їх необхідно вимити й прибрати. Перед продажем автомобіль оглядають, виконують необхідні регулювальні й контрольно-діагностичні роботи. Велику увагу приділяють технічному стану вузлів і систем, які забезпечують безпеку руху. Всі виявлені відмови і несправності ліквідують. Передпродажна підготовка легкових автомобілів включає три комплекси робіт: обов'язкові; за потреби; додаткові, які виконуються за бажанням покупця і за його рахунок. Комплекс обов'язкових робіт включає зняття консерваційного покриття і проведення прибирально-мийних робіт; перевірку відповідності номерів товаросупроводжувальної документації з номерами двигуна і кузова автомобіля; перевірку наявності технічної документації; комплектуючих виробів і речей; перевірку і регулювання вузлів і систем, що забезпечують безпеку руху; виявлення механічних пошкоджень (подряпин і вм'ятин кузова). Трудомісткість робіт становить близько 4 люд./год залежно від моделі автомобіля. Комплекс робіт за потреби включає роботи з усунення несправностей, а інколи і відмов, які неможливо ліквідувати під час проведення регулювальних робіт обов'язкового комплексу. Як показує практика, виконання названих робіт потребують 3,5—4,5 % автомобілів, що продаються. Виконують такі роботи відповідно до договорів між торговельними організаціями та автомобільними заводами. Комплекс допоміжних робіт може включати такі роботи, як, наприклад, установлення дзеркал на крилах і багажника на даху автомобіля, протиугінних пристроїв та ін. Для якісного проведення робіт з передпродажної підготовки автомобілів на СТОА і в торгових центрах облаштовують спеціальні виробничі дільниці з використанням підйомних механізмів та іншого обладнання. Підготовлений до продажу автомобіль поступає в зону зберігання і видачі, а при виявлені дефекту своєчасно інформують автомобільні заводи. Рисунок 5.1. Структура системи ТО і ремонту легкових автомобілів при фірмовому сервісному обслуговуванні. Гарантії автомобільних заводів визначають їх відповідальність за якість автомобілів і передбачають забезпечення безкоштовного усунення дефектів, які не викликані порушенням правил продажу та експлуатації автомобілів, і заміни передчасно спрацьованих або зруйнованих агрегатів, вузлів і деталей через приховані дефекти. Гарантійний ресурс експлуатації автомобілів встановлюють автомобільні заводи за пробігом або часом з початку експлуатації: наприклад, для автомобілів KIA - 200 тис. км або 24-36 місяців. Гарантійний ресурс починається з дати продажу автомобіля, що фіксується у відповідних документах (довідка-рахунок, сервісна книжка, паспорт та інші). Система гарантійного обслуговування (ГО) включає проведення ГО автомобілів і основних агрегатів; організацію підприємств ГО автомобільними заводами, які забезпечують ці підприємства необхідним обладнанням, інструментом і технічною документацією; виконання робіт ГО відповідно до вимог, рекомендацій і технічних умов автомобільних заводів; включення в ТО автомобілів комплексу заходів, направлених на створення необхідних і достатніх умов для нормальної експлуатації автомобілів у гарантійний період. Для забезпечення ГО виконують такі види робіт: ТО автомобілів, гарантійний ремонт автомобілів і основних агрегатів, надання клієнтам консультацій технічних і правових питань. ТО в гарантійний період проводиться в планово-попереджувальному порядку на СТОА та ГО і включає мийно-прибиральні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулювальні й заправно-мастильні роботи. Види, періодичність, перелік операцій ТО і технічні умови їх виконання встановлюють автомобільні заводи, виходячи з конструктивних і технічних особливостей автомобіля. Гарантійний ремонт здійснюють у таких випадках: виникнення відмов або несправностей з вини автомобільних заводів; неякісне обслуговування автомобіля на СТОА при відновленні його працездатності; невідповідність автомобіля технічним умовам випуску в експлуатацію. На підприємствах ГО для власників автомобілів проводять безплатні консультації з правил експлуатації, технічного обслуговування і зберігання автомобілів, а також навчання їх самостійному виконанню окремих регулювальних робіт. Власники автомобілів мають право звертатися з претензіями не тільки у пункти ГО, а і на автомобільні заводи відповідно до діючих керівних технічних матеріалів для служб ГО з питань розгляду й обліку претензій власників автомобілів до якості обслуговування. Технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів індивідуального користування в післягарантійний період експлуатації організовують відповідно до «Положення про технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів, що належать громадянам». При розробці цього Положення враховано передовий досвід роботи автообслуговуючих підприємств і результати наукових досліджень у галузі автосервісу. Положення регламентує здійснення єдиної технічної політики в системі автотехобслуговування. Цей документ визначає основи і принципи системи ТО і ремонту автомобілів, вимоги до організації виробництва, види ТО і ремонту, а також нормативи, що регламентують їх. У Положенні наведені також інші дані, потрібні для планування й організації ТО і ремонту легкових автомобілів на підприємствах автотехобслуговування наприклад, правила надання послуг на СТО, правила приймання і видачі автомобілів. Наведені загальні технічні вимоги до автомобілів, що приймаються на СТО і видаються після ТО або ремонту, міститься перелік робіт і послуг, наводяться форми первинних документів, а також перелік основної нормативно-технічної документації. У Положенні враховані основні нормативи прийнятої в Україні планово-запобіжної системи ТО автомобілів і ремонту — за потреби. Положення обов'язкове для всіх організацій і підприємств, які проводять ТО і ремонт легкових автомобілів, розробляють нормативно-технічну документацію і здійснюють підготовку персоналу для системи автотехобслуговування. Технічне обслуговування і ремонт легкових автомобілів, що належать громадянам, крім СТО, здійснюють підприємства, для яких надання цих послуг не є основною діяльністю, а також кооперативи і деякі громадяни в порядку індивідуальної трудової діяльності. Залежно від періодичності, переліку і трудомісткості виконуваних робіт передбачено такі види ТО легкових автомобілів, що належать громадянам: щоденне технічне обслуговування (ЩО), періодичне технічне обслуговування (ПО), сезонне обслуговування (СО). Щоденне технічне обслуговування проводиться як підприємствами автотехобслуговування, так і самими власниками автомобілів перед виїздом із гаража (з місця стоянки), у дорозі або після повернення на місце стоянки. При періодичному технічному обслуговуванні здійснюється певний обсяг робіт після визначеного підприємством-виготовлювачем пробігу автомобіля. ТО автомобілів останніх років випуску виконується за талонами сервісних книжок. Сервісна книжка — основний документ, який визначає режим обслуговування автомобіля, а також взаємовідносини між фірмою-виготовлювачем або її торговим підрозділом і власником автомобіля. Сервісна книжка автомобілів ВАЗ має 13 талонів на ТО. Обслуговування розраховане на пробіг до 120 тис. км. За талоном № 1 обслуговування здійснюється через 2000—3000 км пробігу, за талоном № 2 — через 9500—10 500 км, за талоном № 3 — через 19 000— 20 030 км і далі — через кожні 10 000 км. У книжці є також талони передпродажної підготовки і гарантійного ремонту автомобіля. Для старих автомобілів передбачено проведення першого (ТО-1) і другого (ТО-2) технічного обслуговування. Періодичність і обсяги робіт ТО наведені в інструкціях заводів, які виготовляють автомобілі. Сезонне обслуговування провадиться при підготовці автомобілів до зимової або літньої експлуатації згідно з рекомендаціями заводів-виготовлювачів. Ремонт автомобілів (агрегатів) виконується за потреби. Відповідно до характеру та обсягу виконуваних робіт ремонт поділяється на поточний (ПР) і капітальний (КР). При ПР усувають або запобігають відмовам і несправностям, виконуючи відповідні роботи з відновлення або заміни окремих деталей (крім базових) чи вузлів агрегату, агрегатів автомобіля. Нормативи трудомісткості ТО і ПР для планування визначені з урахуванням класу легкових автомобілів, року їх випуску та переліку робіт для кожного виду ТО, потрібного технологічного устаткування і технічної документації. Нормативи трудомісткості ТО і ПР наведені в інструкціях заводів-виготовлювачів автомобілів, а також чинному «Положенні про технічне обслуговування і ремонт автомобілів індивідуального користування». Капітальний ремонт повнокомплектних автомобілів, що належать громадянам, на підприємствах автотехобслуговування не провадиться. Агрегати піддають КР у випадках, коли треба замінити або відремонтувати базову деталь (з повним розбиранням агрегата), а також коли ПР не забезпечує відновлення працездатності агрегата. Підприємства автотехобслуговування крім виконання профілактичних і ремонтних робіт надають також послуги, пов'язані з продажом автомобілів та тракторів і підтримуванням їхньої працездатності в експлуатації. Передпродажна підготовка проводиться згідно з галузевими керівними матеріалами. Порядок і правила ТО і ремонту на гарантійному періоді експлуатації визначені «Положенням про гарантійне обслуговування легкових автомобілів, що належать громадянам». Передбачається також проведення комплексу робіт, пов'язаних із підготовкою до технічного огляду, абонементне обслуговування. На СТО виділяють робочі місця для самообслуговування автомобілів із використанням інструментів і матеріалів СТО. У цих умовах замовники зобов'язані додержуватися установлених правил техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Перед початком робіт представник СТО ознайомлює замовника з правилами, про що робиться запис у спеціальному журналі. Перебування замовників у виробничих приміщеннях, за винятком постів самообслуговування, термінового ремонту, миття, діагностування, приймання-видачі автомобілів, без дозволу адміністрації СТО забороняється. Працівники автотехобслуговування організовують на дорогах потрібну автомобілям технічну допомогу. На СТО передбачена обов'язкова перевірка вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах усіх автомобілів, що пройшли ТО або ремонт. Обсяг профілактичних і ремонтних робіт погоджують із замовником після виконання контрольно-діагностичних робіт із використанням сучасних засобів технічної діагностики. 5.3 Організація оформлення робіт і послуг ТО сервісного обслуговування. Прийом заявки замовника до виконання СТО оформляє замовленням-нарядом, в якому зазначає погоджені з замовником види та обсяг робіт, а також термін виконання замовлення. При оформленні замовлення-наряду СТО водночас складає акт комплектності транспортного засобу. При видачі транспортного засобу з ТО і ремонту замовник повинен перевірити комплектність одержуваного засобу згідно з актом. Щоб скоротити втрати часу замовником на оформлення таких видів робіт і послуг, як підкачування шин, діагностичні роботи, терміновий ремонт, миття та інші (їх перелік визначається вищою організацією), ці роботи виконують на підставі замовлення-квитанції. Для ремонту транспортного засобу можуть бути використані надані замовником запасні частини і матеріали, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов. Визначено граничні терміни, протягом яких СТО зобов'язана виконати прийняте замовлення. Замовник оплачує послуги відповідно до прейскуранта, а запасні частини і матеріали - відповідно до діючого прейскуранта роздрібних цін. Якість робіт і послуг ТО та ремонту автомобілів забезпечується додержанням технологічної дисципліни, здійсненням технічного контролю на основі комплексної системи управління якістю послуг та обслуговування замовника. Значно посилена відповідальність персоналу СТО за якість ремонтно-профілактичних робіт, схоронність і комплектність прийнятих у ремонт транспортних засобів. Збільшені гарантійні терміни. У разі неякісного або неповного виконання робіт замовник має право пред'явити СТО претензії в установлені терміни. Претензії щодо якості нових агрегатів, установлених на автомобіль замість несправних, можуть бути пред'явлені до закінчення гарантійних термінів заводів-виготовлювачів, а щодо якості відновлених на СТО агрегатів і вузлів (у тому числі двигунів) - протягом 6 місяців. Якщо двигун відновлено на ремонтному заводі, то термін гарантії - 12 місяців. Після ремонту кузова або його елементів, а також при його частковому або повному пофарбуванні гарантія становить 6 місяців. Гарантійний термін на кузов, двигун, коробку передач, передню підвіску, задній міст, рульове керування, редуктор заднього моста, зчеплення, що поставляються у ринковий фонд запасних частин, становить 12 місяців з моменту продажу або встановлення на автомобіль. Дефекти, пов'язані з неякісним ремонтом, СТО усуває за свій рахунок в установлені терміни. Правилами передбачено нормативне і правове регулювання взаємовідносин між СТО і замовником. Правилами передбачено порядок переобладнання транспортних засобів. На ТО і ремонт не приймаються транспортні засоби, агрегати, вузли і деталі, що не підлягають відновленню. Розглянемо організацію технологічних процесів ТО і ремонту автомобілів індивідуальних власників на прикладі СТО. Автомобілі, що надходять на СТО для продажу, направляють спочатку на дільницю зберігання, а потім на дільницю передпродажної підготовки. На цій дільниці провадяться розконсервація автомобілів і потрібні контрольно-регулювальні та кріпильні роботи. Обслужені автомобілі ставлять у зону зберігання, а потім вони надходять у магазини. Автомобілі, які надходять на ТО і ремонт, спочатку піддають прибирально-мийним роботам і направляють на дільницю приймання для визначення технічного стану, потрібного обсягу і вартості робіт, після чого доставляють на дільницю ПР, а потім на ТО (рис. 5.2). Після виконання потрібних робіт автомобіль переміщують на дільницю видачі. На СТО є основні й допоміжні спеціалізовані виробничі дільниці. Основні дільниці призначені для ТО і ПР повнокомплектних автомобілів, а допоміжні — для спеціалізованих робіт (наприклад, ТО і ремонт електроустаткування). Роботи, закріплені за основними виробничими дільницями, виконуються на постах ТО і ПР, решта видів робіт - на постах спеціалізованих дільниць, а також частково на постах ТО і ПР. Виробничі приміщення розміщують в одному корпусі. Основна частина робіт з ТО і ремонту виконується в загальному залі. Робочі пости добре оснащені сучасним контрольно-діагностичним устаткуванням. Рисунок 5.2. Схема поточного технологічного процесу приймання автомобіля в СТО на технічне обслуговування або ремонт Автомобілі, що надходять на СТО, потребують проведення найрізноманітніших за назвами та обсягом робіт. На практиці це забезпечується їх обслуговуванням і ремонтом на універсальних робочих постах одиничним методом. Застосовують обслуговування і ремонт автомобілів на спеціалізованих постах потоковим методом. Така організація робіт забезпечує гнучкість технологічного процесу ТО і ПР та можливість різних поєднань технологічних операцій. 5.4 Форми взаємин виконавців послуг зі споживачами Відносини між споживачем і виконавцем оформляються відповідною документацією і діями сторін. Виконання робіт (послуг) по ТО оформляється на підставі замовлення споживача у вигляді договору або іншого документа встановленої форми, який повинен містити наступні реквізити: - юридичні адреси виконавця та споживача; - марку, модель автотранспортного засобу, номерний знак, номери основних агрегатів; - дату приймання замовлення, строки початку і виконання замовлення, суму авансу (повну суму); - найменування послуг (робіт), найменування запасних частин і матеріалів виконавця, їх вартість і кількість; - гарантійні зобов'язання виконавця. Договір укладається при пред'явленні автовласником документа, що засвідчує особистість, а також документів, що засвідчують право власності на транспортний засіб, - свідчення про реєстрацію, паспорта автотранспортного засобу, довідки-рахунку ( при здачі в ремонт окремих складових частин автомобіля, що не є номерними, пред'явлення зазначених документів не потрібно). Інформація про надавані послуги можливість, що забезпечує, їх правильного вибору, повинна бути надана автовласникові до укладання договору. Ця інформація повинна бути розміщена в приміщенні, де проводиться приймання замовлень, у зручному для огляду місці Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Яка система ТО і ремонту підприємств автосервісу? 2. Яка схема поточного технологічного процесу приймання автомобіля на технічне обслуговування або ремонт? 3. Назвіть види та термін гарантії автомобільних заводів. 4. Організація оформлення робіт і послуг ТО сервісного обслуговування. 5. Що включає система гарантійного обслуговування (ГО) ?

Лекція 6. Вплив умов експлуатації та організація обслуговування індивідуальних транспортних засобів в Україні. 6.1 Умови експлуатації транспортних засобів Експлуатація автомобілів в Україні відбувається в основному в задовільних кліматичних умовах. У центральній зоні використовується близько 85 % усього парку автомобілів, у піщаних і високогірних районах близько - 15 %. Спостерігається значна диференціація насиченості автомобілями за окремими регіонами, областями і районами окремих міст. Ця диференціація може бути охарактеризована як істотна (коефіцієнт варіації 45 - 50 %). Приблизно така сама ситуація спостерігається для окремих районів міст. Ці відмінності є наслідком дії багатьох факторів природно-кліматичного, соціально-демографічного й економічного характеру. Рівень впливу цих факторів не є сталою величиною. З часом і зміною містобудування, транспортної системи, соціально-економічної ситуації змінюється роль діючих факторів, а також з'являються нові. З практичною метою значення факторів можна вважати умовно сталою величиною максимум на 3 роки. 1. Низька інтенсивність використання автомобілів. Середньорічний пробіг автомобіля в цілому становить близько 8 - 15 тис. км. 2. Використання автомобілів має низку особливостей і тенденцій: автомобілі експлуатуються в основному поза містом на хороших дорогах (понад 60 - 70 % загального пробігу автомобілів); узимку використання автомобілів скорочується в 4 - 5 разів. Інтенсивність експлуатації автомобіля залежить також від величини міста, розвитку громадського транспорту, відстані до постійного місця стоянки, технічного стану автомобіля, віку, доходів і характеру роботи власника, місцевих традицій та інших факторів. Дослідження показують, що інтенсивність використання автомобілів у різних містах неоднакова. Наприклад, баланси трудових пересувань влітку у Львові та Києві дуже різняться: на індивідуальному транспорті здійснюється відповідно 20 і 12 % пересувань, на громадському - 60 і 53 % , пішки 20 і 35 %. У малих містах ці відмінності ще істотніші. Отже, інтенсивність використання автомобілів має визначатися в кожному конкретному місті при розв'язуванні практичних завдань містобудування. 3. Великий термін служби автомобілів. На даний час в Україні не вирішено питання утилізації транспортних засобів. 4. Недосконала технічна експлуатація автомобілів на лінії через низьку кваліфікацію водіїв. Необхідність старанного догляду за автомобілем, заміни спрацьованих агрегатів автомобіля досконалішими (з нових автомобілів). 5. Затруджене застосування сучасних форм і методів ТО і ремонту автомобілів у повному обсязі, оскільки частина робіт виконується силами власників автомобілів, при дуже великій різноманітності автомобілів. 6. Велика трудомісткість робіт з ТО і ремонту автомобілів на тисячу кілометрів пробігу (останнім часом намічається тенденція зниження трудомісткості за рахунок конструктивних змін автомобілів) і поява на дорогах автомобілів закордонного виробництва. 7. На даний час використання автомобілів має низку особливостей, які пов’язані з агресією Російської Федерації проти України. 6.2 Особливості технічного обслуговування індивідуальних автомобілів До індивідуальних автотранспортних засобів відносяться -.комерційні автомобілі та які використовувані для обслуговування потреб родини. Ці автомобілі мають свої специфічні особливості. - Вони відрізняються більш низкою, чому в комерційних автомобілів, інтенсивністю експлуатації. Так, середньорічний пробіг індивідуальних легкових автомобілів у Україні - 10...13; у Швеції - 14...15; у США - 17... ... 19 тис. км. 2 Існує значна сезонна нерівномірність використання автомобілів, що досягає в Україні 50 % і більш. - Парк індивідуальних автомобілів у більшості країн миру має значний середній вік і обтяжений автомобілями з більшим терміном служби. Середній наробіток з початку експлуатації парку легкових автомобілів згідно з оцінками становить 100... 105 тис. км, у тому числі вітчизняні автомобілі - 95... 100; іномарки - - . 137 тис. км. Близько 39 % легкових автомобілів мають наробітку з початку експлуатації більш 10, а 13 % - більш 15 років. Наявність у парку автомобілів великого наробітку з початку експлуатації серйозно ускладнює забезпечення їх працездатності: припинення виробництва й поставки запасних частин і матеріалів, істотне зростання трудомісткості ТО. Так, середні витрати на ТО легкового індивідуального автомобіля по роках експлуатації змінюються в такий спосіб щодо середніх витрат за весь період експлуатації: 1...2 року - 10%; 3...5 років - 70%; 6... ...8 років - 139 %; 9...16 років - 145 %. - Суттєво знижується інтенсивність використання в міру старіння автомобіля. - Збільшується питома вага допоміжного та додаткового встаткування у витратах на ТО, який у сучасних європейських автомобілів досягає в середньому 29 % (27...33 %). - Більша частина парку індивідуальних автомобілів зареєстрована і використовується в міських і приміських умовах на дорогах з удосконаленим покриттям. Середня довжина поїздки індивідуальних легкових автомобілів звичайно становить у міських умовах 9...15 км. Розширюється використання індивідуальних легкових автомобілів у господарських потребах: перевезення в причепі, багажнику та на знімному багажнику вантажів, будівельних матеріалів і конструкцій, устаткування, побутової техніки і іншого. - Поширене зберігання автомобілів переважно безгаражне або в неопалюваних гаражах і на неорганізованих стоянках, що утрудняє зимовий пуск, що і негативно позначається на технічному стані насамперед двигуна, систем живлення та запалювання, упорскування, кузова, шин і гумовотехнічних виробів. - По індивідуальних автомобілях, як правило, відсутня достовірна і повна інформація про зміст і часу проведення робіт ТО або ремонту, витраті запасних частин, якості використаних експлуатаційних матеріалів і умовах експлуатації («історія» автомобіля), тому що більшість власників регулярно не ведуть відповідного обліку. Це особливо характерно при придбанні старих автомобілів, питома вага яких у більшості країн миру залишається значним. - Більша частина власників індивідуальних автомобілів не є водіями-професіоналами й не має необхідні навички водіння, найпростішими прийманнями контролю технічного стану, проведення ТО та усунення відмов і несправностей. - Власники індивідуальних автомобілів не володіють власною виробничою базою та умовами для ТО автомобілів, особливо нових конструкцій. - Незважаючи на ускладнення конструкції і відсутність умов, значна частина власників обслуговує автомобілі поза існуючою сервісною системою - самотужки, що позначається на характері робіт і їх якості. Для індивідуальних автомобілів звичайно середнє число заїздів на сервісні підприємства становить два-чотири в рік і збільшується в міру старіння автомобілів. Середньостатистична трудомісткість робіт ТО та ремонту по одному заїзду становить 2...4 люд.-години. Першорядною та досить складною для реалізації умовою забезпечення працездатності індивідуальних, у тому числі і комерційних, автомобілів є своєчасне проведення профілактичних робіт. При цьому можуть використовуватися рекомендації заводів-виготовлювачів, дилерів, станцій технічного обслуговування, нормативи системи ТО і ремонту комерційного транспорту, досвід власника транспорту й ін. Власник індивідуального автомобіля за своїм розсудом або досвідом може вибрати будь-яку стратегію забезпечення працездатності автомобіля (I - попередження, II - усунення відмов і несправностей) або їх комбінацію, а саме: - проходження фірмовим рекомендаціям протягом усього або частини строку експлуатації автомобіля з їхньою реалізацією на уповноважених заводом-виготовлювачем сервісних підприємствах; - виконання на замовлення клієнта на будь-яких сервісних підприємствах конкретних видів ТО, ремонту або окремих робіт (наприклад, зміна масла, балансування коліс, перевірка й регулювання токсичності газів, що відробили, і т.п.); - виконання частини робіт поза існуючими сервісними підприємствами самотужки або із залученням незалежних фахівців-виконавців. В останньому варіанті юридична гарантія якості виконаних робіт практично відсутня; - звертання до сервісних підприємств тільки для усунення відмов і несправностей. Однак при всіх розглянутих варіантах власник відповідно до закону України « Про дорожній рух» відповідає за підтримку автомобілів, який брав участь у дорожньому русі, у технічно справному стані. Питання для самоперевірки та підсумкового контролю знань 1. Які умови експлуатації транспортних засобів в Україні ? 2. Який стан доріг в Україні? 3. Назвіть особливості технічного обслуговування індивідуальних автомобілів. 4. Дайте класифікацію доріг. 5. Які вимоги висувають до транспортних засобів згідно ПДР ?

Рекомендована література

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.:Знання – Прес; 2003 – 511 с.

2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:  Організація і управління: Підручник. – К.: Знання – Прес; 2004 – 478 с.

3. Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. М.: Транспорт, 1984 – 188 Транспорт, 1978 –176 с.

4. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2011. - 208 с.

5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства — М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. — 208 с.

6. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей: - М.: Высшая школа, 1990 - 208 с.

7. Резник Л.Г., Романис Г.М., Чарков С.Г. Эффективность использования автомобилей в различных условиях эксплуатации. – М.: Транспорт, 1998 – 233 с.

8. Материаловедение на автомобильном транспорте: Учебник для студентов высших учебных заведений / П.А. Колесник, В.С. Кланица. – 2-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.